Actividade prática – Compostagem Nome: ____________________________________________________________ Número: _____ Turma: ______ 9º ano de escolaridade

Como construir um compostor?

Um compostor simples e barato faz-se com 4 palletes do mesmo tamanho, pregue 3 das palletes pelos cantos e ponha dobradiças na última pallete de modo a fazer uma porta. Pode arranjar uma tampa de pousar. Este compostor tem grande capacidade.

Material necessário:

- 4 paletes de madeira;

- pregos;

- dobradiças;

- martelo;

- luvas de trabalho.

Procedimento:

- Com as luvas calçadas, pôr uma das paletes na posição vertical;

- Juntar a segunda palete num dos cantos da primeira;

- Com a ajuda de um martelo, unir cuidadosamente as duas paletes com pregos

- Repetir as acções anteriores, unindo mais uma palete mas agora no canto oposto da primeira

- O compostor está pronto!

Preparar o compostor para futura utilização

Procedimento:

1. Colocar no fundo do recipiente uma camada de aproximadamente 20 cm de palha ou ramos cortados, de forma a permitir o arejamento e a escorrência de água. 

2. A camada seguinte deverá ser constituída por restos da cozinha cortados em pedaços pequenos (para acelerar o processo de decomposição).

3. Os restos de comida devem ser misturados e ligeiramente cobertos com resíduos de jardim secos para evitar as moscas.

4. Deve-se sempre alternar as camadas de resíduos verdes e resíduos orgânicos.

O nosso compostor está pronto a ser utilizado!