- Experiência 1

- O pluviómetro

| Finalidade O pluviómetro (do latim pluviu= chuva, metru= medir), também conhecido como hietómetro ou udómetro, destina-se a medir a quantidade de precipitação, em forma de chuva, orvalho, neve ou granizo numa determinada região. ## Medida da precipitação A unidade 'generalizadamente' adotada para a medida da "precipitação" é o milímetro, subentendo-se que 1 mm de precipitação corresponde à altura que se eleva 1 litro de água quando homojgeneamente distribuída numa base de 1 metro quadrado. Assim, dizer que em tal região houve uma precipitação de "10 mm", significa dizer que (em média), cada 'metro quadrado' dessa região recebeu '10 litros' de água da chuva. Para medir a chuva, qualquer recipiente de formato cilíndrico ou prismático pode servir. Basta colocar uma latinha ou outro recipiente numa área descoberta. Como a área é constante, podemos medir diretamente (usando uma proveta graduada) quantos milímetros se acumularam dentro do recipiente. Este processo, todavia, tem pouca precisão, podendo gerar erros de 1 ou 2 milímetros (1 ou 2 litros de erro, por metro quadrado; 1 milhão ou 2 milhões de litros de erro, por quilômetro quadrado!). Um meio mais exacto de efetuar a medida é usar uma vasilha de grande diâmetro de 'boca' e medir o volume de água acumulado através do uso de uma proveta. Dividindo o volume de água coletada pela área de captação do recipiente, podemos obter dados com precisão de décimos de milímetro. ### Exemplo Digamos que usou uma lata de leite em pó, cuja 'boca' tem diâmetro de 10 cm, e recolheu 400 cm3 (medidos com uma proveta) de água durante a chuva do dia anterior. ### De quantos 'milímetros' foi a precipitação? Primeiro, devemos determinar qual a área da 'boca' da lata. Sabendo que a área do círculo em função do seu raio é dada por Acírculo = p.r2 . Como o diâmetro de nossa lata mede 10 cm, seu raio será de 5 cm; então: A'boca' = 3,14 x 52 = 78,5 cm2 . Dividindo-se o volume de água (400 cm3) pela área da 'boca' da lata (78,5 cm2) encontramos 5,095 cm ou 50,95 mm. Essa foi a precipitação da chuva do dia anterior: 50,95 mm. Nas regiões mais frias o conjunto deve prever um sistema de aquecimento para derreter a neve ou o granizo. Nas estações meteorológicas são usados pluviômetros padronizados | Fig. 1 Pluviómetro |
| --- | --- |

| Material: Lata de leite em pó (diâmetro da boca 10cm), proveta Procedimento: Colocar a lata de forma a apanhar chuva, no dia seguinte com o auxilio de uma proveta medir a quantidade de chuva que a lata contem. Exercicio: - Qual a área da “boca da lata”? - De quantos milimetros foi a precipitação? | Fig. 2 lata de leite em pó Fig. 3 proveta |
| --- | --- |