Métodos Geofísicos

A propriedade física mais utilizada na pesquisa de água é a resistividade elétrica das formações rochosas. O processo é conhecido como Método Geofísico de Eletrorresistividade.

Esse método se desenvolve estabelecendo corrente elétrica no solo por meio de um par de eletrodos e verificando-se o potencial resultante por outro par de eletrodos. De acordo com a configuração dos eletrodos no terreno essa técnica pode ser aplicada como "Sondagem Elétrica Vertical" (SEV) ou "Caminhamento Elétrico" (CE).

Na modalidade de SEV a prospeção é feita em um ponto determinado onde a corrente elétrica é estabelecida com relação a esse ponto. O deslocamento de expansão desses eletrodos aumenta a profundidade de investigação. Com as leituras realizadas obtém-se uma curva matemática que devidamente interpretada fornece as espessuras e alternância das camadas argilosas e arenosas e a profundidade do embasamento cristalino sob aquele ponto. Essa metodologia é muito útil para pesquisa em terrenos sedimentares na determinação da geometria dos aqüíferos.

Pela técnica do Caminhamento Elétrica (CE) também conhecida como Sondagem Elétrica Horizontal (SEH), verifica-se a variação lateral da resistividade elétrica da rocha. Por meio de perfis lineares convenientemente orientados é possível se identificar zonas de percolação de água associadas a falhas e fraturas em rochas cristalinas.

Métodos eletromagnéticos também podem ser utilizados. Eles detectam zonas condutivas no subsolo por meio de campos magnéticos. Desses, o VLF (Very Low Frequemcy) é um dos mais usados na pesquisa de água, embora existam outros com melhor performance dependendo das condições locais.

Os métodos eletromagnéticos são muitos úteis para reconhecimento em áreas rurais. Quando se trata de áreas urbanas o seu emprego deve ser criteriosamente avaliado, pois eles podem sofrer interferências externas que limitam a sua aplicação.

3- Quais são os principais métodos usados na prospecção geofísica de água subterrânea? O grande progresso tecnológico e científico atualmente faz com que os métodos aumentem constantemente em número e qualidade. Aqui apresentaremos aqueles de aplicação mais generalizada. Métodos: Eletromagnéticos ou indutivos VLF TURAM EM 34 GPR Sísmico : REFRAÇÃO e REFLEXÃO Elétrico: RESISTIVIDADE ELÉTRICA POTENCIAL ESPONTÂNEO AUDIOMAGNETOTELÚRICO POLARIZAÇÃO INDUZIDA OUTROS: MAGNÉTICO GRAVIMÉTRICO RADIOATIVOS TÉRMICOS Na hidrogeologia o método mais empregado é o ELÉTRICO, seguido da sísmica de refração e dos eletromagnéticos. 4- Em que partes do mundo mais se aplica geofísica para prospecção de água? As regiões onde mais se aplica geofísica para a localização de água subterrânea são: Estados Unidos, Europa e Extremo Oriente. A aplicação no Brasil vem crescendo vertiginosamente graças a divulgação da SBGF ( Sociedade Brasileira de Geofísica ) e inúmeras empresas privadas de geofísica como a ENGEO e Universidades.

5- Em que consiste uma sondagem elétrica? Uma sondagem elétrica consiste em estabelecer a curva de variação com a profundidade da resistividade aparente de um terreno através de medidas na superfície realizada com ajuda de um dispositivo de quatro eletrodos AMNB. A profundidade de investigação pode ser regulada variando as distâncias entre A, B da corrente.

|  | Variação de resistividade com a Profundidade |
| --- | --- |

Dispositivos Mais Usados