- Poluentes atmosféricos

Os poluentes atmosféricos mais comuns são: dióxido de enxofre (SO2), particulas

(PST, PM10, PM 2.5), óxidos de azoto (NO2, NO), ozono (O3), compostos orgânicos voláteis (COV), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), benzeno (C6H6) e outros (benzen[a]pireno, dioxinas, furanos, metais pesados).

- SO2

Principais fontes:

- é um poluente primário;

- queima de combustíveis fósseis: produção de energia (carvão e fuel, comb. com enxofre) e diversos processos industriais;

- veículos a gasóleo (em pequenas quantidades).

Efeitos na saúde:

- Irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias;

- Pode provocar efeitos agudos e crónicos na saúde humana; especialmente a nível do aparelho respiratório;

- Pode acentuar problemas cardiovasculares, devido ao seu impacto na função respiratória;

- Na presença de humidade do ar dá origem ao ácido sulfúrico, contribuindo para a formação de chuvas ácidas.

- PST, PM10, PM 2.5

Principais fontes:

- Combustão de carvão e fuel-óleo;

- Indústrias (cimenteira);

- Transportes ligeiros e pesados a gasóleo;

- Construção civil;

- Lareiras.

Efeitos na saúde:

- Tanto a dimensão como as características físicas e químicas das partículas podem ter efeitos potenciais na saúde;

- As partículas mais finas podem transportar substâncias tóxicas (sulfatos, nitratos, metais pesados e hidrocarbonetos) para as vias respiratórias atingindo os alvéolos pulmonares, provocando dificuldades respiratórias e por vezes danos permanentes;

- Em muitas cidades europeias as partículas inaláveis (<10µm) são o poluente que suscita muitas preocupações, estando a sua acção relacionada com muitos tipos de problemas de saúde, desde irritação nasal, tosse, até à bronquite, asma e mesmo a morte.

- NO2, NO

Principais fontes:

- Queima de combustíveis a altas temperaturas: instalações industriais e veículos automóveis.

- NO emitido para a atmosfera é posteriormente transformado em NO2 por oxidaçao fotoquímica.

Efeitos na saúde:

- Pode provocar lesões, reversíveis ou irreversíveis, nos brônquios e nos alvéolos pulmonares;

- Pode provocar edema pulmonar e, em concentrações mais fracas, bronquite crónica e enfisemas;

- O NO não é considerado um poluente perigoso para as concentrações normalmente presentes na atmosfera;

- Contribui para a formação de chuvas ácidas.

O3

Principais fontes:

- Ozono troposférico: Resulta de um conjunto de reacções fotoquímicas complexas envolvendo COV, NOx, O2 e radiação solar, sendo um dos principais constituintes no nevoeiro fotoquímico.

Efeitos na saúde:

- Penetra profundamente nas vias respiratórias, afectando os brônquios e os alvéolos pulmonares;

- A sua acção faz-se sentir, mesmo para concentrações baixas e para exposições de curta duração, principalmente em crianças;

- Manifesta-se inicialmente por irritações nos olhos, nariz e garganta, seguindo-se tosse e dor de cabeça;

- Prejudicial para a vegetação e para as culturas;

- Este poluente provoca também a degradação de muitos materiais, tais como a borracha.

- COV

Principais fontes:

- Tráfego rodoviário;

- Enchimento dos tanques de armazenamento de combustíveis fósseis;

- Bombas de combustível (reabastecimento);

- Tintas, vernizes e diluentes.

Efeitos na saúde:

- Introduzem-se no corpo por inalação;

- Concentram-se no fígado, na placenta e na medula óssea, onde causam efeitos nocivos;

- Produzem náuseas, afectam o material hereditário, causam leucemia, cancro da pele e do pulmão;

- Contribuem para a formação de O3.

- CO

Principais fontes:

- Queima incompleta de combustíveis fósseis ou outros materiais orgânicos;

- Transportes rodoviários sao os que mais contribuem para as emissões deste poluente.

Efeitos na saúde:

- Combina-se reversivelmente ou irreversivelmente com a hemoglobina formando-se carboxihemoglobina, impedindo o transportes de oxigénio dos pulmões para os tecidos;

- Dificuldades respiratórias e asfixia;

- A transformação de 50% da hemoglobina em carboxihemoglobina pode conduzir à morte.

- C6H6

Principais fontes:

- Queima de combusteís fósseis e de madeira com conservantes;

- Transportes rodoviários (emissões evaporativas e pelo escape; emissões durante o abastecimento).

Efeitos na saúde:

- Morte quando em concentrações extremamente elevadas.

- Afecta o sistema nervoso central de forma reversível em elevadas concentraçoes.

- É solúvel e armazena-se em parte na gordura;

- Fragiliza o sistema imunitário;

- Carcinogénico- até agora o único composto legislado em termos de qualidade do ar considerado mutagénico e carcinogénico.

O que todos os gases com efeito de estufa têm em comum é o facto de permitirem que a luz do sol entre na atmosfera, mas reterem uma porção da radiação infravermelha que se destinava ao exterior, e que aquece o ar. Uma determinada quantidade de GEE é benéfica, porque sem eles a temperatura média da superfície da Terra seria aproximadamente -18ºC. Os GEE mantém também a superfície da Terra a uma temperatura média muito mais agradável (quase 15ºC). Mas, devido ao aumento da concentração de GEE gerados presentemente, pelo Ser Humano, estamos a elevar a temperatura média do Planeta e a criar as perigosas alterações no clima.

- Os Gases de Efeito de Estufa

- CO2 (dióxido de carbono)

- CH4 (metano)

- N2O (óxido nitroso)

- HFC`S (hidrofluorcarbonos)

- PFC`s (perfluorcarbonos)

- SF 6 (hexafluoreto de enxofre)

- O3 (Ozono)

- Vapor de água

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l28060.htm

A Revolução Industrial marca o início do aumento acelerado da emissão de GEE, sobretudo do CO2, para a atmosfera. Temos vindo a aumentar e muito, especialmente a quantidade de CO2  - o mais importante gás de efeito de estufa – porque é responsável por 80% do total das emissões de GEE. A biota marinha desempenha um papel fundamental na redução significativa da concentração atmosférica de CO2.

Os HFC`s e os PFC`s foram introduzidos como produtos alternativos às substâncias responsáveis pela destruição da camada de ozono (CFC`s), enquanto que o SF6,o gás com maior Potencial de Aquecimento Global (PAG) considerado no Protocolo de Quioto, é muito usado nos sistemas de transmissão e distribuição de electricidade.

O ozono (O3), presente tanto na estratosfera como na troposfera, é também considerado como um importante gás de efeito estufa. No entanto, o seu contributo para o efeito de estufa é, por enquanto, difícil de estimar dadas as variações da sua distribuição espacial e temporal.

- Origem dos GEE

A queima dos combustíveis fósseis (primeiro do carvão, depois do petróleo e agora a crescer do gás natural) é o principal responsável pelo aumento de GEE. O consumo crescente de energia primária e de energia final por parte da economia mundial (estando ambos os crescimentos associados), bem como a produção artificial de novos GEE, levaram à situação insustentável em que nos encontramos hoje. Por outro lado, a intensa desflorestação mundial tem levado a que o importante sumidouro de carbono que é a floresta, não tenha contribuído mais para aliviar o Planeta das intensas emissões de CO2 que se têm verificado.

Dos GEE considerados, o CO2, o CH4, o N2O e o vapor de água, são anteriores à nossa presença na Terra (mas sofreram um aumento gigantesco devido ao Ser Humano), os restantes gases são produzidos exclusivamente pela actividade humana.

- CO2

Este gás provém através de processos naturais como a respiração, decomposição das plantas e dos animais e pelas queimadas naturais que ocorrem. O Homem contribui da seguinte forma: actividades de produção e uso de combustíveis fósseis, desflorestação e alteração dos usos do solo. O CO2 é responsável por cerca de 64% do efeito estufa. Diariamente são enviados cerca de 6 mil milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera.

Tem um tempo de duração de 50 a 200 anos.

Fig. 11 - Tráfego autómovel

http://www.arvoresdeirati.com/index.php?area=floresta_ar

A linha que marca a concentração de dióxido de carbono sobe abruptamente e depois desce uma vez por ano. Porquê?

A maior parte da massa terrestre do planeta está a norte do equador, logo a maioria da vegetação da Terra também está. Como consequência disso, quando o hemisfério norte (H.N.) está inclinado para o Sol, durante a Primavera e o Verão, as folhas nascem, e ao absorverem dióxido de carbono, a quantidade deste gás diminui em todo o Mundo. Quando o H.N. está inclinado para o lado contrário ao Sol, durante o Outono e o Inverno, as folhas caem, e ao emitirem dióxido de carbono, a quantidade deste gás na atmosfera aumenta. É como se a Terra inspirasse e expirasse profundamente uma vez por ano.

- CH4

Um gás formado através da decomposição orgânica, é produzido também no sistema digestivo de animais ruminantes. Como já acontece com o dióxido de carbono também o metano é produzido em excesso pelo homem e tal acontece devido às actividades de produção e uso de combustíveis fósseis, às actividades agrícolas e pecuárias, aos aterros Sanitários, e às águas residuais. É responsável por cerca de 19 % do efeito estufa. 60% de metano que existe actualmente na atmosfera é produzido pelos Seres Humanos. Na pecuária em larga escala, o estrume líquido é armazenado em tanques enormes que emitem gás metano (fig. 12). Porém o mesmo não acontece com os estrumes deixados nos campos. Tem um tempo de duração de 9-15 anos.

Fig. 12 - Principais actividades agrícolas geradoras de metano.

http://images.google.pt/images?svnum=10&hl=pt-PT&lr=&q=metano+na+agricultura

Fig. 13 – Actividade pecuária, uma origem de gás metano.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria

- N2O

O óxido nitroso é produzido naturalmente nos oceanos e nas florestas tropicais. Contudo, como se tem vindo a dizer, o homem dá a sua contribuição na libertação de excessos de óxido nitroso, produzindo nylon e ácidos, no uso de fertilizantes, nos carros com três modos de conversão catalítica, queima da biomassa e de combustíveis fósseis. Nós acrescentámos mais 17% deste gás à atmosfera apenas no decurso da nossa era industrial. O seu tempo de duração é em média de 120 anos e a sua participação no efeito de estufa é de 5,7%.

Fig. 14 – Carvão.

http://www.ambientebrasil.com.br/images/energia/carvao/carvao1.gif

- HFC,PFC e SF6

Produzidos exclusivamente pela actividade humana.

Têm origem na indústria, na refrigeração, nos aerossóis; nos propulsores, nas espumas expandidas, nos solventes. Os HFC`s (substitutos dos CFC que foram banidos, porque as suas emissões nos sistemas de refrigeração e noutros estavam a destruir a camada de ozono. Têm a duração entre ano e meio a 264 anos. Os perfluorcarbonos (PFC`s ) são removidos muito lentamente da atmosfera com tempos de vida estimados superiores a 1000 anos. Assim, todas as emissões acumulam-se de fato na atmosfera e continuarão a influenciar o clima por milhares de anos.

- Fig. 15 - Indústria

http://images.google.pt/images?svnum=10&hl=pt-PT&lr=&q=industria&btnG=Pesquisar

- Vapor de água

É um gás natural com efeito de estufa, que aumenta de volume com temperaturas mais elevadas ampliando assim o impacte de todos os gases artificiais com efeito de estufa.

O3

O Ozono é um elemento importante na absorção de radiações ultravioletas, protegendo assim todas as formas de vidas contra os efeitos nocivos destas radiações. Resulta num conjunto de reacções fotoquímicas complexas envolvendo COV´s, NOx, O2 e radiação solar, sendo um dos principais constituintes do nevoeiro fotoquímico.

Emissões de GEEs versus PIB e outras variáveis

Gráfico 1

Evolução dos GEEs em Portugal:

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 7