ATERROS

 Existe uma distinção entre depostos incontrolados e aterros controlados. Os primeiros assumem-se como impactes ambientas negativos e bastante significativos na:

- Degradação do ambiente

- Perigo para a saúde pública

Aterros controlados:

- Local de deposição final de resíduos sólidos

- Armazenamento de resíduos por forma a minimizar ou anular e controlar os efeitos negativos no ambiente, nomeadamente contaminação do solo, do ar e de águas superficiais e subterrâneas, e, consequentemente, da saúde.

- Os aterros controlados podem englobar

  - Resíduos perigosos

  - Resíduos não perigosos

  - Resíduos inertes

REQUISITOS PARA CONSTRUIR UM ATERRO

 Selecção de locais elegíveis, subordinada a critérios relativos:

- Afastamento de zonas urbanas, recreativas, estradas, linhas de água, instalações industriais e zonas agrícolas urbanas.

- Características geológicas e hidrogeológicas

- Existência de protecção de águas subterrâneas ou costeiras e/ou áreas protegidas.

- Protecção do património

- Riscos potenciais de cheias, subsidência e movimentos de terrenos

- Com características que asseguram a eficácia de medidas de mitigação que venham a ser definidas pelo que é exigido o estudo de impacte ambiental.

ASPECTOS A CONSIDERAR ARA A LOCALIZAÇÃO DE UM ATERRO

  - Carteira de sítios com base em critérios de selecção

  - Características mecânicas dos terrenos de fundação (rotura, deformação…)

  - Possibilidade de liquefacção

  - Escavabilidade

  - Presença de solos adequados para cobertura e volumetria

  - Estabilidade de taludes de construção

  - Modelação do fluxo subterrâneo (direcção e velocidade)

IMPACTES EM ATERROS

 Durante:

- Construção

- Exploração

- Após encerramento

 Factores a considerar:

- Fauna

- Flora

- Atmosfera (odor, poeiras)

- Ruído

- Ambiente geológico

- Ambiente sócio-económico

- Acessos / Tráfego

CONSTRUÇÃO

 De baixo para cima:

- Barreira geológica

- Membrana de impermeabilização (impermeabilização activa com geomembrana de HDPE – polietileno de alta densidade cm, pelo menos 1mm de espessura)

- Camada de drenagem (como mais de 50cm de espessura para drenagem de lixiviados e sua condução á bacia de recepção)

- Geodreno sobre a camada drenante para evitar a colmatação da camada de drenagem

- Resíduos de selagem intermédia

- Sistema superior de selagem (nas células terminadas)

 BARREIRA GEOLÓGICA:

  - Terreno natural com k< 10^-7 cm/s ; E > 1 de espessura

  - Argila com k> 10^-7 cm/s ; E = 3m de espessura

 BARREIRA ARTIFICIAL:

- Geomebrana HDPL com 25 cm de espessura

- Barreira artificial equivalene cujas características de impermeabilidade podem exigir valores acima do 50 cm de espessura.

 CAMADA DRENANTE:

- 30 cm de areia média a grossa

- Permeabilidade enre 10^-3 cm/s

- % de finos inferior a 5%

 SISTEMA SUPERIOR DE SELAGEM

Que impeça a infiltração e, assim, a produção de lixiviados)

- Nível de base composto por uma camada de 30 cm de terra compactada onde, por vezes se coloca a tubagem de recolha de gás

- Nível impermeável com 60cm de espessura, com compactação em camadas de 15 cm

- Nível drenante para conduzir a água que se infiltra para fora do aterro com espessura mínima de 30 cm e inclinação da base, depois do assentamento/subsidência, não inferior a 2%.

- Nível superior de terra vegetal para evitar evapotranspiração, revegetado.

OUTROS ASPECTOS

- Exigência de um sistema activo de recolha e impermeabilização

- Inclinação da base do aterro da ordem de % para promover o escoamento dos lixiviados

- Taludes quando em escavação e se a profundidade desta for superior a 3m, há que definir inclinações que assegurem a sua estabilidade.

- Plano de emergência que permita actuar atempadamente numa situação de risco (rotura do sistema basal por exemplo).

EXECUÇÃO E MATERIAIS

- Regularização da fundação

- Barreira impermeável:

  - Argila para sistema basal de selagem

  - Compactação adequada

  - Compactação por camadas de 30cm no máximo

  - Escarificação entre camadas

  - Controlo do teor de humidade para prevenção de fendas de dessecação.

ABANDONO

- Construção do sistema superior de selagem com:

  - Camada de argila compactada

  - Camada de drenagem (superior a 50cm de espessura)

  - Cobertura com aprox 1m de solo

  - Cobertura com terra vegetal e vegetação

- Cuidado com a modelação

CONDIÇÕES TÉCNICAS A RESPEITAR

  - Impermeabilização das células

  - Drenagem, recolha e tratamento das águas lixiviantes

  - Drenagem do biogás

  - Plano de monitorização durante a operação e pós-encerramento

  - Plano de recuperação pós selagem.

PROTEÇÃO DOS FACTORES GEOLÓGICOS (solos, águas superficiais e subterrâneas)

- Controlo dos lixiviados

Lixiviados: águas que percolam pelo aterro as que provêm do aterro e as que flúem

Estes lixiviados formam-se devido ás águas pluviais que percolam por escorrência superficial, por infiltração e por evapotranspiração.

- Migração dos ases através dos aterros e das formações geológicas

 Gases formam-se em ambientes aeróbios, na camada superior de resíduos – dióxido de carbono – e em ambiente anaeróbio, na camada inferior dos resíduos – teor elevados de dióxido de carbono e metano. Os efeitos mais importantes que daqui percolam são os incêndios, as explosões e a asfixia.

A PROTEÇÃO EXIGE:

- Prevenção da infiltração de águas pluviais ou de escorrência superficial no terreno

- Garantia da estanqueidade da área de implantação do aterro  base e taludes

- Drenagem, recolha e tratamento dos lixiviados

- Recolha e tratamento das águas de escorrência superficial do aterro  pela fossa periférica interna

- Evitar contaminaçõe das águas de escorrência superficial da zona envolvente ao aterro  pela fossa periférica externa

LIXIVIADOS

 Factores que condicionam a produção de lixiviados:

- Precipitação

- Percolação de águas superficiais

- Teor e humidade dos resíduos, densidade após compactação em depósito

- Grau de impermeabilização das coberturas intermédias e final

- Impermeabilização da base do terreno.

 Controlo e gestão dos lixiviados:

- Controlo da infiltração – eficácia da impermeabilização da cobertura

- Controlo do armazenamento – compactação para minimizar a infiltração e impregnação

- Evitar infiltração de águas subterrâneas – garantir a eficácia da selagem basal

- Captação de lixiviados e de águas de escorrência

- Tratamento de lixiviados e águas contaminadas.

FASES DE PROJECTO

FASE 1:

 Segue-se a fase de reconhecimento com recurso a valas e eventualmente a geofísica para verificar:

- Espessura do manto de cobertura

- Espessura de solos e qualidade

- Terreno de substrato: rochoso ou terroso

- Profundidade do substrato rochoso

- Acidentes tectónicos

- Verificação de estabilidade de taludes

- Colheita de amostras

FASE 2

 Campanha de sondagens, acompanhadas de ensaios de permeabilidade (que deve ser inferior a 10^-7 m/s-1) com colheitas de amostras (e outros ensaios in stu adequados ao maciço em estudo) e verificação de:

- Profundidade do nível freático (deve estar, pelo menos a 1m de profundidade relativamente á base do aterro)

- Características do maciço atravessado (litologia, alteração, fracturação, descontinuidades)

- Selagem

Estudos a realizar

 Obtenção de informação acessível que permita uma primeira triagem na selecção do local:

- Litologia

- Sismicidade

- Relevo

- Águas superficiais, fontes de alimentação e direcção de escoamento

- Precipitação, evapotranspiração

- Vias de comunicação

- Relação com zonas sensíveis

- Proximidade de povoações

- Valor ecológico

- …

FASE 3

 Modelação do aquífero subterrâneo

 Deformabilidade do substrato (assentamento superiores a 2,5cm podem afectar o sistema de drenagem dos lixiviados)