PEDREIRAS

definições:

 DEPÓSITOS MINERAIS:

Todas as ocorrências minerais ocorrentes em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva que, pela sua importância na aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse para a economia nacional

 MASSA MINERAL

As rochas e ocorrências minerais não qualificadas legalmente como depósito mineral.

 PEDREIRA

Conjunto formado por qualquer massa mineral em exploração, pelas instalações necessárias á sua lavra e pelos depósitos das substâncias extraídas, desperdícios e terras removidas e, bem assim, pelos seus anexos.

 ANEXOS DE PEDREIRAS

Instalações e oficinas para serviços integrantes ou auxiliares de exploração de massas minerais e exclusivamente afectos àquela, nomeadamente as oficinas para manutenção dos meios mecânicos utilizados, as instalações para os serviços de apoio imprescindíveis aos trabalhadores, bem como, os estabelecimentos de indústria extractiva.

 ÁREAS CLASSFICADAS

De particular interesse para a conservação da natureza, nomeadamente áreas protegidas, sítios da lita nacional de sítios, locais de interesse comunitário, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial criadas nos termos da legislação em vigor.

 ENTIDADES LICENCIADORAS

Câmara Municipal e a DRE

 EXPLORADOR – titular

PROFUNDIDADE DAS ESCAVAÇÕES

Diferença de nível entre a cota topográfica original de maior altitude e a cota de fundo de exploração.

 PARP

Plano ambiental e de recuperação paisagística. Documento técnico constituído pelas medidas ambientais e pela proposta de solução para o encerramento e a recuperação paisagística das áreas exploradas contendo a descrição do método.

Elementos do PARP:

- Memória descritiva justificativa

- Regularização dos terrenos e projecto de aterro de acordo com o proposto no plano de lavra

- Plano de desactivação, nomeadamente:

  - Destino dos anexos de pedreira e outras instalações industriais

  - Destino dos equipamentos fixos e móveis

  - Cronograma de operações

  - Orçamento

- Plano de recuperação:

  - Área de intervenção

  - Acessibilidade

  - Paisagem

- Plano de revestimento vegetal e proposta de enquadramento paisagístico

- Manutenção e conservação

- Faseamento e cronograma

  - Cronograma do PRAP articulado com o plano de aterro e com o plano de descativação.

    - Cadernos de encargos

    - Medições e orçamento

    - Planta com a situação final da exploração –escala 1:500

    - Planta com situação final após exploração

- Conteúdo técnico

  - Referências a altimetria e planimetria actual e futura. Essa modelação deverá:

    - Prever a minimização de declives de maior impacte visual

    - Ter me cota a integração harmoniosa de projecto na área envolvente (não induzida, problemas de erosão eólica e hídrica e facilitando, a curto prazo, a fixação da vegetação

  - Articulação com o faseamento de lavra e duração prevista para cada fase

  - Referências aos sistemas de drenagem das águas pluviais e respectivo encaminhamento para a linha de água mais próxima.

  - Inclusão no plano de sementeira (a cobertura vegetal deverá garantir ainda a estabilização dos taludes finas contraindo a erosão do solo)

  - Outros elementos tidos como conveniente:

    - Altura máxima relativa a aterros

    - Localização das pargas de terras vivas resultantes de decapagem e lagos de secagem

 ENTIDADE COMPETENTE PELA APROVAÇÃO DO PARP

Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território – DRAOT; Instituto de Conservação da Natureza – ICN.

 PANO DE LAVRA

Documento técnico contendo a descrição de exploração, desmonte, sistemas de extracção e transporte, sistemas de abastecimentos de materiais, energia e água, dos sistemas de segurança, sinalização e esgotos.

- Identificação, descrição e caracterização dos impactes ambientais mais significativos, para a fase de instalação, funcionamento e desactivação da pedreira, resultantes dos trabalhos de extracção, da utilização de energia e dos recurso naturais, da emissão de poluentes, eliminação de efluentes.

- Indicação dos impactes que não podem ser minimizados ou compensados, assim como a utilização irreversível dos recursos.

- Medidas de mitigação, descrição das medidas e técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos para potenciar a recuperação ambiental da área.

- Descrição do programa de monitorização para a fase de abertura da pedreira, exploração e desactivação, relativamente aos parâmetros a monitorizar, locais de frequência de amostragem ou registo, técnicas e métodos de análise, tipos de medidas a adoptar na sequência dos resultados e periodicidade dos relatórios de monitorização

- Cronograma das medidas de mitigação e monitorização.

Elementos do plano de lavra

  - Descrição, caracterização e planeamento da extracção e reservas

  - Métodos de exploração, sistemas de extracção

  - Instalações e esgotos

  - Equipamento

  - Energia e água

  - Transporte

  - Pessoal

  - Providências a adoptar para evitar prejuízos

  - Higiene e segurança

  - Planta topográfica na escala de 1:25000, indicando a situação de futuras pedreiras, as vias publicas mais próximas e os acessos á mesma.

  - Cortes longitudinais e transversais e plantas do plano de lavra, na escala 1:500.

 PLANO DA PEDREIRA

Documento técnico composto pelo plano de lavra e pelo PARP.

ENTIDADES COMPETENTES PELA APROVAÇÃO DO PLANO DE PEREIRA

Direcção Regional de Economia – DRE e a  entidade competente pela aprovação do PARP.

ZONAS DE DEFESA

- 5m – prédios vizinhos, murado ou não

- 15m – caminhos públicos

- 20m – linhas eléctricas de baixa tensão; linhas aéreas de telecomunicações.

- 30m – pontes linhas média e alta tensão. Edifícios

- 50m- linhas férreas; rios navegáveis; cursos de água. Edifícios e locais d uso publico. Estradas nacionais ou municipais

- 70m – autoestrada

- 100m – monumentos classificados de valor turístico, escolas e hospitais

- 500m – locais e zonas de valor cientifico ou paisagístico.

DEFINIÇÃO DO PROJECTO

- Identificação do proponente

- Justificação da utilidade do projecto

- Considerações de alternativas, as suas vantagens e desvantagens incluído as referentes á não realização do projecto – alternativa zero.

- Operação e manutenção – processos, consumos de matérias-primas e energia, efluentes rejeitados, manutenção, pessoal.

- Desactivação – tempo de vida e eventual extensão, restauração, custos, abandono imprevisto.

NORMAS PARA EXPLORAÇÃ A CÉU ABERTO

MODOS DE RALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO

- Por degraus direitos:

  - As dimensões dos degraus devem ser estabelecidas de forma a:

    - Permitir manobrar com segurança

    - Possibilitar a recuperação, após a exploração

      - altura máxima de 15m em  fase de exploração

      - altra máxima final de 10m

- Por arranque de pequenas ou grandes massas

Em massas de fraca coesão, como a areia, argila e cascalho

 O demonte tem de se fazer de cima para baixo

 Obrigatóriamnete, tem de ser retirar as terras de cobertura, devendo encontrar-se isenta de terra uma faixa de, pelo menos, 2m, circundando o bordo da pedreira.

- Se a exploração não for feita em degraus:

- O perfil não deve ter inclinação superior a 45º

- Se a exploração for feita e degraus:

- A sua base horizontal não pode ter em nenhum dos seus pontos:

- Largura inferior á altura do maior dos dois degraus que separa.

- As frentes não podem ter inclinação superior á do talude natural.

- Se a exploração exigir a presença norma de trabalhadores a base de um degrau, a sua altura não pode exceder 2m.

INDUSTRIA EXTRACTIVA

 Só é considerada industria extractiva se abranger uma área superior a 5 há e/ou a produção anual for superior a 150 000 t.

IMPACTES MAIS COMUNS

 visual – cavidades, frentes de desmonte; desmatação – aridez; mudança de cor na paisagem

 poeiras

 ruído

 flora

 fauna

 degradação de vias de acesso

SOLOS

Efeitos:

- Degradação

- Diminuição a área útil

- Aumento da permeabilidade e vulnerabilidade dos aquíferos subterrâneos

Minimizações:

- Descubra e armazenamento adequado da erra vegetal para utilização na recuperação da área explorada.

SUPERFÍCIE TOPOGRAFICA

Modelado  Minimizações:

- Suavização das formas de relevo

- Modelação dos taludes de escavação

- Localização adequada das escombreiras (material rejeitado)

Estabilidade  Minimizações

- Modelação dos taludes de escavação e escombreiras

- Drenagem dos taludes e escombreiras

- Construção adequada de escombreiras

- Revegetação

Permeabilidade  Minimizações

- Diminuir a produção de poeiras

Retenção e eutrofização de águas  Minimizações

- Modelação

- Drenagem das águas de superfície

VIBRAÇÕES

Efeitos:

- Instabilizações

- Vibrações nas partículas do terreno o que poderá afectar a estabilidade de construção das zonas vizinhas

- Águas subterrâneas

Minimizações:

- Adequação do plano de fogo

- Controlo das vibrações

- A área circundante até onde se poderá verificar a projecção de fragmentos desmontados, deve ficar isolada durante as explosões.

- Taqueio

HIDROLOGIA SUPERFÍCIAL

Efeitos:

- Intercepção das linhas de água

- Diminuição da bacia de recepção

- Diminuição de caudal

- Zonas de inundação

- Alteração:

  - Rede de drenagem

  - Velocidade de escoamento

  - Erosão / sedimentação

- Contaminação:

  - Com poluentes originados pela acção (partículas sólidas, combustíveis e produtos da combustão, hidrocarbonetos e outras substâncias)

  - Lixos e esgotos

Minimizações:

    - Restituição:

  - Das águas interceptadas a rede natural

    - Modelação:

  - Dos terrenos para minimizar os fenómenos de erosão/sedimentação

    - Diminuição da produção de poeiras

    - Impedir o arraste de finos das zonas de armazenamento

- Diminuir a produção de poluentes

- Impedir ou minimizar arraste e construir sistemas de drenagem para recolha e condução de águas contaminadas a órgãos de decantação e tratamento e eventualmente a estações de tratamento antes da sua restituição á rede natural

- Recolha de óleos

- Construção de fossas sépticas

- Armazenamento adequado de lixos e tratamento eventuais dos mesmos

HIDROLOGIA SIBTERRÂNEA

Efeitos:

- Intercepção de aquíferos

- Diminuição da área de recarga

- Alteração da velocidade de escoamento

- Rebaixamento por exploração inadequada

- Contaminação:

  - Com partículas sólidas, hidrocarbonetos e outras substâncias

  - Com Lixos e esgotos das instalações

Minimizações:

- Restituição das águas interceptadas á rede natural

- Modelação dos terrenos

- Diminuir a produção de poeiras

- Prevenir a infiltração de águas contaminadas mediante construção de sistemas de drenagem para recolha e condução a órgãos de decantação e de tratamento, antes da sua restituição a rede natural.

- Recolha de óleos

- Controlo das explosões

- Para lixos e esgotos, há que:

  - Construir fossas sépticas

  - Armazenamento adequado de lixos e tratamento eventual dos mesmos

RECURSOS E PATRIMÓNIO

Efeitos:

- Obliteração (fechar, tapar)

- Destruição

PLANOS DE RECUPERAÇÃO

- Reconstituição das condições iniciais

- Criação de um novo relevo integrado na paisagem envolvente

- Reutilização e rentabilização da área para novas actividades

- Campos agrícolas

- Matas

- Zonas de lazer e recreio

- Aterros sanitários

- Urbanizações

PEÇAS DE UM ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

SUMÁRIO:

- Texto

- Mapa de localização do projecto

- Enquadramento

RELATÓRIO SINTESE:

- Definição do Projecto – identificação e termo de responsabilidade do proponente, justificação, alternativa, projectos associados)

- Descrição do Projecto

- Situações de referência, da região e evolução sob ponto de vista biofísico, cultural e sócio-económico.

- Aálise dos riscos e planos de emergência

- Comparação das alternativas

- Conclusões relevantes para a decisão

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

- Original do sumário

- Índice ou plano detalhado do EIA

- Responsáveis pelo EIA e sua execução

- Pormenorização do relatório síntese, indicando metodologias, justificação das parcerias, textos de apoio.

- Situações não clarificadas e justificações

- Documentos confidenciais.