# Poluição da água

O que se entende por poluição da água? Trata-se da contaminação fisica, quimica e biológica do estado natural da água, e propria da mesma. Conjunto de alterações, fisicas, quimicas e biológicas introduzidas no meio aquático por causas naturais / antropogénicas, de forma directa ou indirecta, influenciando o equilibrio ecológico do eossistema e que vão, progressivamente, degradar a massa de água, conduzindo á sua eutrofização.

A introdução de calor na massa de água (poluição termica) tb provoca este tipo de alterações, porque afecta a densidade, viscosidade e tensão superficial.

O que se entende por estado natural da água? Este estado não existe naturalmente na natureza, isto é, a água dita natural contem substâncias químicas, fisicas e biológicas incorporadas.

O que é a qualidade da água? (independente do seu uso) É o conjunto de caracteristicas físicas, quimicas e biológicas que uma determinada massa de água tem, que vão permitir ao utilizador dar determinadas utilizações a essa água, de acordocom os objectivos. Para falarmos de qualidade é necessário termos sempre em conta os quadros legislativos de referencia. O conceito de qualidade de água, apesar de definivel em termos analíticos, é relativo, uma vez que o que a caracteriza é função do seu utilizador ou do fim a que se destina. A qual permite avaliar a adequação da água para determinados usos directos ou potências.

Temos de quantificar as subtâncias que estão dissolvidas ou em suspensão na água. Para um determinado uso, a água deverá ter uma determinada qualidade específica, no entanto, não é o uso que determina a qualidade da água. Uma água pode ser sujeita a um detrminado tratamento de modo a atingir a qualidade necessária para um determinado uso. É a qualidade da água de origem e a qualidade que a água deverá ter para determinadouso que determina o tratamento adequado.

A qualidade não é adjectivável, não existe má nem boa qualidade.

- EX: A água tem uma concentração X de sulfato, Y de carbonatos, tem uma acidez Z.... a água contem caracteristicas específicas que são mensuráeis.

Uma determinada água tem uma determinada qualidade. Naturalmente este conjunto de caracteristicas pode ser alterado do ponto de vista quimico, fisico e biológico.

Poluição, o que chamamos á alteração da qualidade? Poluição é a alteração das caracteristicas inerentes numa determinada água por introduçãode outros elementos quimicos, fisicos e biológicos que alteram a qualidade da água.

Importância dos avanços tecnologicos - Muito embora a percepção sensorial seja uma característica necessária (qs imprescindível) da avaliação da qualidade da água para consumo humano, haverá que recorrer, simultaneamente, a técnicas analíticas, fisicas/quimicas e microbiológicas, cujo numero e complexidade analítica têm crescido, sem cessar, ao longo das ultimas décadas. Ao longo dos anos com os crescentes avanços cientifico/tecnológicos, tem-se ampliado a escala dos limites de detecção (10-6 em 1960, 10-12 em 2000) bem como o n.º de parâmetros analisados. Isto têm levado a um crescente conhecimento das concentrações mínimas q têm efeito negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública.

Qualidade mínima de água- trata um conjunto de caracteristicas ideais que uma massa de água deve ter segundo limites de concentração de espécies quimicas. Estes limites são para a água de consumo, impostos por lei, são utilizados por uma ferramenta que impede ou minimiza a degradação, isto é, o aumento das caracteristicas quimicas, fisias e biológicas, impondo limites a alguns destes parâmetros.

Como se ajusta esta qualidade à utilização e consumo? A utilização da água não depende da água em si, mas do uso que se lhe quer dar; por exemplo, uma água pode ser boa para a rega e não ser para beber. A utilização de uma determinada água é uma situação que depende do utilizador; tem de avaliar se é adequada ou não, se não o for, é necessário torná-la adequada, tratando-a.

Existe um ciclo reversivel da utilização da água, isto é, a água que é consumida é reposta no meio recepor de descarga apropriado. A água depois de utilizada, poluida, torna ao seu local de origem.

Quando é feita uma descarga proveniente de um ETAR para o meio receptor, é necessário, ou suposto, que a qualidade da água do esgoto seja pelo menos igual ou inferior á qualidade da água que se encontra no meio recepor, de modo a que a actividade enquanto colectivo da colocação na natureza da água seja equiparável ao meio originário, para uma diminuição da poluição.

Caso isso não aconteça, a descarga tem de ser feita de modo a que a matéria orgânica descarregada possa ser oxiadda pelos microrganismos existentes. No entanto, para que tal aconteça, tem de se garantir que o oxigénio dissolvido na  água é suficiente para oxidar toda a matéria orgânica e permitir assim uma auto-depuração da massa de água.

 para além da água existente que utilizamos, existe tambem a chamada água para a natureza ou para o ambiente.

Água que temos de estimar para manter a intergrigade do ambiente, mesmo que necessitemos dessa água.

As reprecurssões devido á carência de água no ambiente, caiem sobre os seres que vivem naquele determinado ecossistema e são, como se pode imaginar, drásticas, já que a água é o constituinte mais importante para a vida dos seres vivos.

De toda a quantidade de água que existe, global, regional... tem de existir uma determinada quantidade de água de qualidade adequada para a manutenção e integridade dos ecossistemas naturais.

Na utilização dos recursos hidricos, temos a obrigação estrita de deixarmos a quantidade e qualidade básica para se manterem os ecossistemas naturais.

A alteração de uma massa de água pode não se reflectir imediatamente nos usos a que ela se destina, mas reflete-se em alterações no ecossistema que sustenta.

A água doce é cerca de 0.2% da percentagem global de água e é esta que gera preocupação, pois a escasses tem vindo a aumentar drasticamente, até porque grande parte desta percentagem está presente nas calotes polares.

A água para consumo humano é aquela que é de abastecimento. É a água de uma rede domiciliária  e aquela que é utilizada na industria agro-alimentar e água para abastecimento publico sem ser por rede domiciliária mas sim água fornecida por camiões cisternos.

A água para outras industrias, exceptuando a agro-pecuária, a água para a obtenção de energia, etc. não é dita como de consumo humano.

Problemática: como se explica que na análise de uma determinada água a catalogação das concentrações de determinados produtos quimicos sejam demasiado dísparas e para alem disso, porque será que só algumas substânicias apresentam um teor máximo de concentração, isto é, estes parâmetros elementares de concentração deixaram de ser de obrigatoriedade de análise na água do ponto de vista global. Porquê? Um dos exemplos que se pode dar é ilusório mas eficaz: não existe um limite máximo para concentração de cloretos e sulfatos na água, a contrapôr temos o chumbo que tem uma precentagem de 0.001 microgramas/litro de concentração máxima.

 uma das causas assenta sob o ponto de vista médico. O conhecimento médico tem de ter pelo menos 10 anos de investigação para ser tomado com válido, pois a complexidade do meio em estudo e do seu metabolismo não pode ser feita sob o ponto de vista causa/efeito, e sim um estudo a longo prazo, para se poder estabelecer uma relação entre uma determinada espécie quimica e o seu efeito na saude. Este estudo é minucioso, trabalhoso e prolongado, sabemos tambem que a longo prazo ele habilita a determinação causa/efeito sobre o estudo em causa. Este parâmetro vai de encontro á nossa questão porque encara o desenvolvimento tecnológico como algo duradouro e despendioso, é necessário um estudo demasiado minucioso que relacione determinados compostos quimicos e os seu consequentes efeitos no ambiente e nas espécies.

 outra causa reside no equipamento tecnológico que permita a concepção destas metodologias analíticas, isto é, o conhecimento ciêntifico é muito dispendioso.

 o custo que levam estas análises a serem concretizadas, isto é, temos o levantamento a nível global dos índices da água. Temos de analisar a situação dos vários paises em relação a esse problema, isto é, quanto custa a manofactura e quanto o país está disposta a gastar.

 por fim sabemos que também existem espécies quimicas, que são do ponto de vista da saude mais perigosas que outras.

A ÁGUA É UM DIREITO!??

A água é definida como:

- Tendo circulação permante

- Um volume constante

- É essencial á vida

- A água não e um produto comercial como outro qualquer mas é um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal.

- A água é um produto comercial, sujeita a um mercado, que pode comprar-se e vender-se. No entanto, a água também é um património essencial á vida e toda a gene tem o direito a ela, estes dois factos são um pouco ambiguos e geram alguns conflitosem relação á água.

- Os recursos hídricos superfíciais, subterrâneos e costeiros são património do Estado Português. A gestão desses recursos é efectuada pelos organismos do estado- ministério do ambiente.

Questão: Supondo que eu na minha propriedade tenho um poço com água. De quem é o poço afinal?

-No nosso país, o dono dos recursos hidricos é o estado, a propriedade da água é do estado. Por onde passa uma toalha friática e onde se quer abrir um poço, e com a devida autorização, o proprietário pode usufruir da água, mas não é livre de a utilizar toda, porque sendo a água um bem  publico não á que a tornar um bem particular. Onde há carência de água, o proprietário do terreno é abrodado, pelo estado ou por um delegado do ambiente, para assim se proceder a obras de infrastruturas para abastecer a necessidade, contudo o proprietário tem benefícios sobre o poço, é sujeito a uma ideminização.

Em relação aos furos e poços, tem de existir um registro autárquicodestes e a situçãotem de estar regularizada. Existe uma especificidade para o uso quantitativo e qualitativo, isto é , o estado pode impedir a utilização indiscrimiada da água- o proprietário pode ser impedido de fazer certos usos da água, por exemplo, não pode utilizar água para encher uma piscina.

A água de um poço, éticamente, deveria ser paga, pelo menos segundo o decreto de lei 45/46/47-94. (os donos do terreno não são proprietários da água e esta utilização está condicionada e tem de ser autorizada.

A epal por exemplo tem um contracto com o estado para a exploração e utilização da água.

As águas minerais de venda, por exemplo, o luso, os proprietários dessas toalhas de água têm contractos de exploração, como se tratasse de um proprietário de um poço. Em ultimo caso, o estado, e se for necessário, possui a água.

- Na União Europeia a situação de propriendade da água é muito diversa.

- Em Portugal, o Estado Protugês é o proprietário da água existente, com excepções de alguns casos, pe, na Madeira em que existem algumas pessoas particulares que são proprietários da água e podem vendê-la.

- O Estado Português faz contratos comerciais para acptação, tratamento e distribuição da água com empresas publicasou privadas. Os contratos são negociados por um tempo limitado e têm contra-partidas para ambos.

- Embora a água seja 1 bem essencial, não é um bem gratuito , tendo de ser paga. Quando pagamos a água, pagamos o serviço de captação, tratamento e disribuição da água (rede de destribuição, tratamento de cloro, bombas de capatação...) e não o bem em si.

A legislação diz que as águas canalizadas têm três variantes:

- captação

- tratamento

- distribuição

Pode ser feita pela mesma entidade ou então por entidades diferentes, logo o preço reprecute para os consumidores e é para cada uma delas.

A gestão económica precisa aínda de revisões. A conceção da captação de águas é um contrato comercial entre o estado e a entidade que pede a concepção. O preço desta concepção e o preço da quantificação também não são universias e leais para com todos os cidadãos. O preço da água não é igual para todos, isto porque o que se paga é o saneamento e não a água em si.

O volume da água depende:

- volume utilizado

- qualidade

Questão: Se o preço da  água de consumo tem de ser pago na totalidade pelo consumidor, e a fatia da população que não tem € para pagar esses recursos, o que acontece a eles? Deixam de ter água?

 Partindo da contradição de se considerar que a água é um património universal e que é essencial á vida, entretanto tambem é um recurso escasso, e é tratado como um produto comercial. É um bem indespensável e um património universal mas tem um valor comercial.

Os volumes de água utilizados para conforto e lazer serão mais penalizados em termos de custo publico. O preço do m3 da água é variavel consuante o fim a dar á água.

------------

 Existe neste momento uma estratégia dos recursos hidricos:

-Se não existe água suficiente para a agricultura, se é obrigatório ter-se água para a população, se os ecossistemas necessitam de água, para quê esta disponibilização de água, que deve ser para o ambiente, para a agricultura? Porque é que nestes países que sofrem de falta de água, não se deixa a agricultura? Porque não importar o alimento proveniente da agricultura?

A importação de alimento não é viável pois faz com que os paises caiam na dependencia de outros. A contraproposta será então a importação de água. Sendo assim , falar-se em importação de água está inequivocamente ligada á importação de alimento, sendo que desta maneira apenas n fere susceptibilidades.

Quando não existe água disponivel para o consumo nem água disponível para o ambiente, a proposta que está a ser estudade é partir-se para a importação de água , entretanto esta proposta ainda não está em directiva, mas para lá camainha.

#### LEGISLAÇÃO

O país, assim como todos os países que entram no âmbito da União Europeia, são brigados a cumprir um determinado número de directivas comunitárias. Estas directivas sofrem processos de discussões técnicas e juridicas para o cumprimento das mesmas.

É dado aos países um tempo para verter para as respectivas legislações nacionais as ditas directivas. Para se verter é dado um prazo, porque a legislação de cada país é diferente dos outros, por isso estas directivas têm de harmonizar os seus objectivos com as respectivas legislações. É também sempre dado um prazo para que os países coloquem estas directivas em funcionamento.

O não cumprimentodestas directivas provoca uma punição que culmina numa situação de tribunal. A não ser que os países peçam uma revogação destes prazos, para isso tem de se justificar juridicamente, são apresentadas as ditas coimas.

Uma directiva comunitária quando é vertida para as respectivas legislações deixam de ter este nome passando, em geral, a chamar-se, decretos de lei. Estes decretos de lei tem sempre na sua redação as directivas ou quaisquer outros documentos que forem alterados ou revogados.

No quadro da água, há um documento dito como fundamental para a sua gerência da qualidade da água- directiva quadro da água. Esta directiva ainda não está vertida para a legislação nacional. Foi publicada em 2000, sendo que o país se está a aproximar vertiginosamente dos prazos que está obrigado a cumprir.

Esta directiva veio alterar profundamente os recursos hidricos comunitários, sendo que veio reposicionar e colocar como exigivel no país coisas obvias como, por exemplo, considerar que os ecossistemas necessitam de ter água. Tornou-se assim uma mudança conceptual muito relevante.

Durante muitos anos, do ponto de vista conceptual, algumas das definições ecológicas partiam do principio que o Homem estava no topo da pirâmide evolutiva, e como predador que era, também lhe assentava o rótulo de destruidor dos ecossistemas, assim sendo, a preocupação para os preservar era inexistente.

O que se passa actualmente é que o Homem consciencializou-se, como espécie e pretencente a uma equação global, que a atitude é fazer e actuar, utilizando as ferramentas adequadas para minimizar os danos causadas.

Somos assim obrigados a considerar que os ecossistemas, tem de ter uma qualidade e qantidade adequada para manter o seu funcionamento. Isso permite hierarquizar a utilização e escolha dos recursos hidricos assim como fazer um planeamento da utilização e gestão dos ecossistemas fazendo assim a economia da água.

#### DIRECTIVA QUADRO DA ÁGUA

A directiva vigente é a directiva 2000/60/CE de 23 de Outubro de 2000.

 Procura assegurar:

- A manutenção da integridade dos processos e funções dos ecossistemas (águas para o ambinete)

- A gestão sustentada dos recursos hidricos.

- Uma partilha equitativa e justa dos beneficios da existência da água em termos e qualitativos.

Implicações da directiva

- Não degradação da qualidade da água.

- Minimizar ou impedir a degradação das águas superfíciais e subterrâneas (reservatório de água doce potável, susceptível de ser utilizável).

- Manutenção dos niveis de água onde ela existe.

- Definiçõa e conservação de zonas protegidas.

 Planeamento / Gestão

- Enquadramento do planeamento e suas utilizações no âmbito de uma gestão de regiões da bacia hidrográfica.

- Melhoria da articulação das águas distribuidas eom autoridades nacional e regional da água / prespectiva geral dos recursos hidricos da bacia.

- Caracterização geográfica, geológica, hidrográfica, demográfica e económica da região da bacia.

- Impacte ambiental respeitante a factores de poluição, à captação de águas e outros.

- Identificação das massas de água bruta susceptivel de utilização para produção e/ou consumo humano.

- Controlo do estado das águas superficiais e subterrâneas.

- Registo e controlo de zonas protegidas.

 Economia da água

- Encargos da água, actuais e futuros.

- Pagamento das utilizações da água incluindo descarga das águas residuais.

- Recuperação dos custos de sectores domésticos, industriais e agriculas.

- Derrogação ao principio da recuperação de custos/garantia de 1 nível básico de utilização para fins domésticos. Não recuperação de custos de financiamento para objectivos ambientais e de assistência financeira.

- Protecção e identificação/utilização preferencial para consumo.

A Directiva 2000/60/CE revoga toda a legislação existente. Aparece numa situação em que a Europa questionava a água como recurso essencial á vida, supostamente um direito adquirido (base conceptual política e social).

Objectivos políticos que deverão ser atingidos no domínio das águas para que uma politica sustentável nesta matéria possa ser atingida de modo rentável e eficiente:

## Desenvolvimento sustentado

a) deve ser smp garantido o abastecimento publico de água para beber, de qualidade adequada e quantidade suficiente e com a necessária fiabilidade, isto é, uma água tem de ter em qualquer momento e em qualquer ponto de uma rede de distribuição, os parâmetros de qualidade, dentro da legislação.

As conentrações de materiais orgânicos e inorgânicos são suficientemente baixas para que o consumo não cause consequencias de saude publica

Uma pessoa bebe em média entre 1,5-2 litros de água por dia e gasta para proveito proprio cerca de 150/200 litros por dia.

b) Os recursos hídricos disponíveis deverão satisfaze para alem das necessidades em água para beber, outros requisitos de qulaidde e quantidade suficientes para cobrir outras necessidades económicas. Hierarquicamente temos:

- necessidade das industrias e da agricultura.

- a realização de actividades de pesca

- transportes e produção de energia

- necessidades existentes em termos de lazer e de recreio. Em alguns casos, estas utilizações são feitas atraves da rede de distribuição de água, pelo que a água fornecida deverá cumprir as normas apliaveis á água de beber.

A agricultura consome cerca de 80% dos recursos disponíveis, uma percentagem mto elevada. Destes 80% é desperdiçada uma quantidade elevada de água quer por rupturas de canalização, quer devido á evaporação, a irrigação por vezes abundante e desnecessára...

Na industria agro-alimentar, aqualidade de água é idêntica ou ainda mais exigente que a água de abastecimento publico.

c) A quantidade e qualidade dos recurso hidricos, tal como a estrutura  fisica do ambiente aquático, deverão, salvo casas excepções, ser suficientes para proteger e preservar o bom estado ecológico, o funcionamento do meio aquático e satisfazer as necessidades em água dos ecossistemas e dos habitats, das zonas terrestres e humidas. É necessário adoptar, ainda, medidas destinadas a proteger massas de água de excepcional qualidade ou interesse.

Águas superfíciais: Não existe na natureza água pura ou acéptica, ie, a água contem sempre microrganismos. As condições para um sistema de abastecimento de água é a desinfectação destas massas de água.

Águas subterrâneas: Não podem nem devem ser usadas, mesmo para abastecimento publico, a não ser que não exista nenhuma massa de água superficial susceptivel de ser captada, tratada e utilizada, ou ainda não devem ser utilizadas com uma qualidade tipo A1 ou melhor que A1, ie, deve-se minimizar a utilizaação de águas subterrâneas, não se deve fazer descargas destas águas para massas superficiais com vista a manter a qualidade e quantidade.

d) Deverá proceder-se á gestão dos recursos hidricos, de modo a evitar, ou reduzir, os efeitos adversos das cheias e minimizar o impacto das secas.

(consequência de toda a gestão dos tópicos antereiores, do ponto de vista legistico)

A directiva quadro da água aponta para os seguintes objectivos:

(a)- manutenção da integridade dos processos e funções dos ecossistemas.

(b)- gestão sustentada dos recursos

(c)- assegurar uma partilha equitativa e justa dos beneficios

Serviços:

- abastecimento domiciliário de água para consumo publico

- recolha domiciliária e drenagem de águas residuais urbanas

- tratamento da água residuais e urbanas (tratamento secundário)

estimativas:

|  | 1993 | 1999 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82% | 90% | 95% |
| 2 | 64% | 75% | 90% |
| 3 | 32% | 55% | 90% |

## Principios da Política da Comunidade Europeia no dominio da água

Sendo a susceptibilidade o objectico de uma politica comunitária, os principios em que se baseia são emanados do Art130º-R do tratado primeiro de Maastricht e agora de Amestardão. São elas:

 Princípio de Protecção Elevado- posição de exigência que deverão reflectir o progresso dos conhecimentos ciêntificos, e aumento da consciência ambiental dos cidadãos e a melhoria constante de qualidade de vida.

 Principio da Precaução- sempre que os conhecimentos foram insuficientes ou existam duvidas pertinentes, não se deverão correr riscos, cuja magnitude e significado poderão ser maiores do que á primeira visa poderão parecer.

Por exemplo, a polémica da co-incineração e da formação, apartir desta, de dioxinas. Se existem duvidas acerca destas concentrações e dos seus efeitos sobre as populações, então, o projecto não deve ser feito. Tambem temos de ter em conta que não podemos estar á espera de situações ideiais e sem qq risco para o ambiente, pois estas não existem.

 Principio da Prevenção- evitar a degradação do ambiente e minimizar os impactos negativos. Aplicando o principio de forma mais geral pode concluir-se ser indespensável a actuação o mais a montante possivel, em todos os esquemas e sequencias poluidoras, para que seja possivel, optimizar o tratamento e minimizar o seu custo.

Prevenir e não remediar, ie, afzer as aplicações tecnicas o mais bem feitas possiveis para que os problemas não acontecam.

 Príncipio do Poluidor-Pagador ou Produtor-Poluidor-Reparador- o produtor é para alem do poluidor, agente indespensável á produção dos bens e serviços necessários á cobertura das exigências materiais do cidadão, e deverão ser responsabilizado pelos danos e compelido a participar/arcar com os custos de reparação/recuperação dos sistemas afectados. Neste principio estão incluidos os dois anteriores.

 Principio do Utilizados – Pagador, suporte da aplicação de taxas aos consumidores de água em função dos volumens consumidos, não para fins produtivos, mas de conforto e da cobertura de necessidades vitais.

Se eu poluo uma água, eu devo pagar essa poluição. Esta proposta apareceu num contexto Europeu em que a industria era encarada como unico responsável pela poluição da massa hidrica. O objevtivo era obrigar a industria a fazer alguma tratamento fisico-quimico aos resíduos, antes de os lançar ao mar (não existia tratamento secundário biológico, porque não havia matéria orgânica suficiente para o fazer). Obviamente que a industria Europeia foi avançando como este tratamento de residuos, até porque este tratamento trazia benificios e proveito económico.

Agora este decreto é altamente penalizante a nivel monetário, antigamente não o era,  ficando mais barato pagar a coima que pagar o dito tratamento.

 Principio da subsidariedade- este principio estabelecido pelo artigo 3º B do tratado, determina que essas medidas podem ser tomadas de modo tanto mais eficiente qt mais proximo estiver o nivel de decisãodesses mesmos problemas. As medidads tomadas pelos estados membros poderão ser mais eficazes do que os tomados a nivel comunitário. Havendo um nivel organizativo e deliberativo inferior ao nacional (regional.local), as medidas tomadas a esses niveis poderão/deverão ser mais eficazes do que os tomados a nivel nacional.

A tomada de opções a nivel comunitário poderão ser justificadas:

(a)- como forma a evitar distorções das condições do mercado, situações tomadas incontornável pela necessidade de transparência.

(b)- por razões de ordem operacional, mormente as verificadas em zonas de fronteira, onde se torna indespensável uma coordenação de esforços por parte de entidades pertencentes a Estados Membros diferentes.

Há medidas técnicas, económicas e políticas que são mais eficientes se forma tomadas por quem melhor conhecer os problemas, ie, pelas entidades que estão dentro dos problemas. Contudo, e particularmente aos problemas respeitantes á água, e sendo que os países partilham de mesmos recursos hidricos (rios), têm de ser reguladas situações qm que se tiram recursos de outros paises. Por exemplo: Espanha tem obrigação de deixar passar um quantidade de água para Portugal para manter a ecologia dos caudais.

A tentativa de resolver os problemas só tem fim na recurrência ás instituições comunitárias. Este pricipio é o mais eficaz para os paises mais pequenos” e menos poderosos.

 Tipos de águas

As águas minerais ou naturais

São águas que não sofreram qualquer tipo de tratamento quimico, fisico ou mineralógico.

Embora não sendo uma água acéptica ou pura contudo os microrganismos lá existentes não são acusados com sendo causadores de patologias. Uma água natural não pode ter qualquer tipo de tratamento, o cuidado a ter é a pastorização e as condições de higiene no enchimento das águas em recipientes.

As águas naturais são classificadas de acordo com as concentrações do ião dominante.

Estas águas são rotuladas como fracamente mineralizaveis, o que em termos de saude publica podem ser ingeridas sem restrições.

Tb existem as águas minero-medicinais (pedras salgadas..)

Esta águas, devido ás suas concentrações iónicas serem fortemente mineralizaveis, não devem ter um consumo como as águas naturais, pois podem ter consequências na saude de determinadas pessoas. São águas que têm restrições de consumo, são usdas segundo prescrição médica- termas.

Existem também as águas de mesa

São águas com qualidade idêntica ás águas canalizadas só que como têm um periodo mais longo de armazenamento, têm um reforço de desinfectação, necessário para garantir que num periodo mais longo se denvolvam microrganismos e matéria orgânica.

De uma água da torneira faz-se um reforço desinfectante utilizando métodos fisicos e quimicos apropriados.

### Águas medicinais

Águas de hemodiálise por exemplo. São águas que têm exigências para a actividade farmaceutica e médica. Tem de ser uma água de qualidade superior ás de abastecimento, estas exigências referem-se preferencialmente em relação á concentrações em metais (ferro, alumínio).

Numa rede canalizada, a circulação é constante, assim o periodo de estagnamento da água é diminuta, logo a possibilidade de crescimento de microrganismos é menor, na água de mesa, como está engarrafada, o cloro vai desaparecendo, passado um certo peroido de tempo podem começar a crescer microrganismos.

###### DECRETO –LEI 243/2001 DE 5 DE SETEMBRO

Objectivo-  o presente diploma regula a qualidade da água destinada ao consumo humano e tem por objectivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminação da água destinada ao consumo humano, assegurando a sua salubridade e limpeza.

Assegurar a qualidade da água para consumo humano constitui um objectivo primordial nas sociedades actuais, ponderada a sua importância para a saúde e a necessidade de salvaguardar e promover a sua utilização sustentável.

Na transposição desta directiva teve-se em conta a experiência recolhida durante a vigência do normativo que, sobre a matéria, integra o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, nomeadamente no tocante à necessidade de clarificação do quadro institucional cujo funcionamento não se revelou o mais adequado à prossecução dos objectivos em presença.

Por outro lado, cientes da necessidade de as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento público de água se adaptarem, progressivamente, ao estabelecido no presente diploma, reportando-se a obrigatoriedade de cumprimento da generalidade das suas normas a finais de 2003, estabelece-se a necessidade de apresentação, até final de Maio de 2002, de um programa de adaptação ao cumprimento dos novos valores, com a calendarização das acções previstas e o plano de investimentos associado.

Anexo I

O decreto anterior tinha uma listagem de 6 organismos que seriem plausíveis de análise com patogénicos, sendo que a legislação actual tem apenas 2 indicadores dos quais não fazem parte os protozoários  para a água da torneira. Para água de mesa (consumo humano não domiciliário) tinha-se 6 e passaram a ter 5organismos presentes na lista.

 Água de mesa- água da torneira eventualmente melhorada, são as que têm sabores a chás e frutos (aquarel). São águas que têm um tratamento sobre a água domiciliária. A desinfecção é maior porque o tempo de armazenamento é maior, sendo que se podem contudo multiplicar vários tipos de organismos. A avaliação destas águas pode conter organismos, não podem é ser de origem fecal.

####  Água destinada ao consumo Humano

(a)-  Toda a água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, á preparação de alimentos ou a outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de ser fornecida a partir de uma rede de distribuição, de um camião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros recipienes, com ou sem fins comerciais;

(b)- Toda  a água utilizada numa empresa da industria alimnetar para o fabrico, transformação, conservação ou comercialização de produtos ou substãncias destinados ao consumo humano, excepto quando a utilizaçãodessa água não afecta a salubridade do género alimentíciona sua forma acabada.

Esta defenição pode ser um pouco ambígua porque para a água manter a sua qualidade ao longo do tempo e em todos os pontos da rede de distribuição, tem de ser sujeita a uma desinfecção.

 Salubre e limpa

Condições da água destinada ao consumo humano que se caracteriza por não conter microrganismos, parasitas nem quaisquer substâncias em quantidades ou concentrações que constituam um perigo potencial para a saúde humana, bem como por preencher os requesitos mínimos estabelecidos nas partes A) e B) do anexo I e respeitar, genericamente, os valores dos parêmetros da parte C) do anexo I.

Anexo I

###### Parâmetros microbiológicos

Para a água destinada ao consumo humano fornecida por sistemas de abastecimento público, redes de distribuição, camiões ou navios-cisterna, ou utilizada numa empresa da industria alimentar;

- Escherichia coli- 0 /250 ml

- Enterococcus- 0 /100ml

Para águas postas á venda em garrafas ou outros recipientes:

- Escherichia coli- 0 /250 ml

- Enterococcus- 0 /250ml

- Pseudomonas aeriginosa- 0/250ml

- Número de colónias a 22ºC- 100/ml

- Número de colónias a 37ºC- 20/ml

A desinfecção que se faz a estas águas impede que os microrganismos se desenvolvam, não briga necessáriamente que morram. É necessário garantir que durante o espaço de tempo que a água fica engarrafada e parada, os microrganismos não se desenvolvam.

###### C- Parâmetros indicadores

(cujo valor paramétrico deve ser considerado como valor guia).

A razão de não poderem existir numa água E. Coli, entrecoccus, Pseudomonas e poderem coexistir outros microrganismos prende-se no facto de ser devido a estes microrganismos não identificados que ocorre a depuração de substâncias indesejáeis.

#### UTILIZAÇÕES DA ÁGUA

- Utilização da água que afecta a sua qualidade:

Usos municipais

- Produção e descargas de esgotos;

- Efluentes de poluentes

 Usos agriculas

- Produção da gestão de estruturas;

- Uso de produtos agro-químicos;

- Descargas de águas de drenagem

- Água de rega, funcionamento de água para a actividade faunistica.

Ex: a água para regar alfaces pode ser distinta daquela para rega de laranjeiras, pois deve-se contar com os riscos sanitários envolvidos. Em geral para a agricultura não se usa água domiciliária, usando sistemas alternativos de albufeiras (águas superficiais) ou águas subterrâneas por furos (só se não houver outra alternativa).

Há que ter em conta que as águas de rega contêm metais pesados e resíduos fecais. Regando uma alface com esta água dita bruta que têm uma carga orgânica mto elevada  e também uma carga do ponto de vista microbiológico elevada contactam directamente com a água e todos os ricos que a ela estam associados. Os riscos de ingestão destes microrganismos que podem ser patogénicos é muito elevado.

O caso da rega das laranjeiras o contacto da água com o fruto é quase inexistente, logo os riscos para quem os consome não é tão grave.

Sendo assim os riscos da utilização da água não é único e uniforme para cada tipo de cultura, seja ela frutífera ou cerealífera, etc. pode-se obter por diferentes tipos de água, diferentes tipos de utilização de água de rega. Para o caso dos animais também temos o caso da água que é utilizada para a lavagem de pavimentos de estábulos, etc e a água que se dá para eles beberem.

 Usos industriais

- Produção de águas residuais;

- Águas de arrefecimento;

- Águas de drenagem de efluentes de minas.

- Utilizações que são afectadas pela qualidadede água:

 Usos municipais

- Consumos,

- Usos dométicos,

- Usos públicos (rega de jardins, lavagem de ruas…)

Usos agriculas

- Abastecimentos domésticos de exploração agricula;

- Fornecimento de água para criação de animais;

- Rega.

 Usos industriais

- Processamento de alimentos;

- Abastecimento de caldeiras;

- Outras formas de processamento fabril;

- Exploração mineira.

Ex: A industria clínica utiliza um processamento de água diferente, sendo que em muitos parâmetros, principalmente na analise de metais pesados, a avaliação é mto mais rigorosa que os parâmetros da água de consumo.

Uma água com teor muito elevado de sais apresenta uma condutividade elevada que leva a um desgaste na zona onde passa, isto tal como acontece nas nossas casa nas máquinas domésticas também acontece nas grandes máquinas industriais, logo as exigências nestas industrias tem de ser maior para a qualidade da água, tem de optar por uma água que não crie condições de corrosão ou oxidação ou algum tipo de actividade que condicione o funcionamento ou qualidade dos produtos.

 Usos recreaccionais

- Desportos onde se verifica contacto directo coma a água (ex, natação);

- Estético.

- Usos directos ter-se um contacto ou exposição directa com o meio hídrico. O nosso comportamento condiciona os riscos a que estamos sujeitos, quer sejam infecções, intoxicações ou alergias (estes problemas são os chamados efeitos sanitários ). O contacto directo tanto pode ser na pele como nas mucosas (genitais, bocais, nasais) para alem da ingestão, bastante grave também.

- Usos indirectos – o corpo não está em contacto directo com a água, simplesmente tem um contacto proveniente de salpicos ou de contacto muito pequeno. Ex: andar de barco

Os riscos de exposição são distintos, logo a qualidade da água é distinta, consoante é possível um contacto directo ou indirecto, tendo em conta a concentração em sais e quantidade de agentes patogénicos principalmente agentes fecais provenientes de resíduos e esgotos.

 Usos ligados á vida aquática

- Vida aquática e vida selvagem;

- Pesca;

- Habitats húmidos e pantanosos;

- Aquacultura.

Aquacultura - industria que utiliza meios naturais embora seja uma estrutura artificial.

Ex: zonas de estuários (zonas de grande produtividade) para a exploração de peixes. É cada vez mais uma industria que ao sê-lo requer exigências para manter a produtividade. Pode partir pela necessidade de aumentar o alimento no meio logo aumentar também a carga orgânica (dejectos inclusive) potenciando o aumento da eutrofização. Tem assim de se gerar um equilíbrio entre produtividade económica e a qualidade do sistema ecológico e do alimento.

- Utilizações não ligadas à qualidade da água:

 Usos comerciais

- Gerações de energia hidráulica;

- Navegações

 Usos recreaccionais

- Desportos aquáticos (remo, vela, esqui aquático, etc.)

- Navegação de prazer.

Sistemas lagunares – terrenos utilizados para fazer lavagem de resíduos.

ORIGENS DA POLUIÇÃO

Conjunto de substâncias em produtos fitofarmacêuticos (pesticidas, herbicidas)

 Compostos organo-halogenados e substâncias susceptíveis de formar esses compostos no meio aquático.

 Compostos organofosforados

 Compostos organoestânicos

 Substâncias e preparações com propriedades comprovadamente carcinogénia ou mutagénia ou com propriedade susceptível de afectar a reprodução no meio aquático ou através deste

 Hidrocarbonetos persistentes e substâncias orgânicas tóxicas, persistentes e bioacumulaveis.

 Cianetos

 Metais pesados

 Arsénio e respectivos fitofarmaceuticos (é degradável e bioacumulável e propaga-se na cadeia alimentar)

 Biocidas e produtos fitofarmaceuticos

 Matérias em suspensão

 substâncias que contribuem para a eutrofização (em especial fosfatos e nitratos)

 Substâncias com influencia desfavorável no equilibrio de O2 (que podem ser medidas através de técnicas com o CQO, CBO, etc)

CBO- (mg/O2/L)- quantidade de O2 necessário para ooxidar biológicamente a m.o.

CQO- (mg/O2/L)- consumo de O2 que é necessário para oxidarquimicamente a m.o.

Origem do efluentes e substâncias induzidas

| Origem dos efluentes | Factores e substâncias que induzem a degradação das aptidões para uso da água |
| --- | --- |
| domésticos | CBO, sólidos em suspensão, n-aminiacal, nitratos, microrganismos |
| Processamneto de produtos vegetais | CBO, sólido em suspensão, cor |
| Processamento de produtos animais | CBO, sólidos em suspensão, gordura , n-amoniacal (urina) |
| Industrias químicas de síntese | CBO, CQO, amoníaco, fenóis, produtos orgânicos. Não biodegradáveis |
| Siderugica e metalomecânica | Cianetos, fenóis, tiocanetos, pH, n-amoniacl, sulfuretos |
| Mineração de carvão | Sólidos em suspensão, ferro, pH, metas emsolução |
| Unidades de tratamento de superfícies metálicas | Cianetos, cobre, cádmio, níquel, alterações de pH |
| Produção de cerveja | Sólidos de superfície, CBO, pH |
| Industria de laticinios | CBO, pH, n-amoniacal |
| Efluentes d erefinaria | n-amoniacal, fenóis, hidrocarbonetos, sulfuretos |
| pedreiras | Sólidos em suspensão, óleos |
| Pasta de paepl | Sólidos em suspensão, pH, silfuredos, cloro (branquaamneto) e fenóis |
| agricultura | Nitratos, fosfatos, CBO |

CBO- carência bioquímica de oxigénio

Tipos de fontes

Fontes susceptíveis de controlo pontual:

Fontes localizáveis que podemos identificar e actuar sobre elas

- efluentes domésticos e urbanos

- efluenes industriais

  - predominantemente orgânico

  - predominantemente inorgânico

  - mistos

  - descargas térmicas

  - substâncias radioactivas (hospitais, clínicas que utilizam substâncias radioactivas)

- resíduos gerados na superfície de áreas impermeáveis

      - poluentes descarregados inadvertidamente

      - emissões que poderiam ser evitadas (pe, águas de superfície, de desportos e zonas industriais)

        - resíduos gerados em locais especificamente drenados

          - sólidos em suspensão provenientes de estalaieros de construção civil, pedreiras e minas

          - escorrências provenientes de pilha de resíduos

          - lixiviados de aterros sanitários assente em telas impermeáveis.

          - Efluentes de drenagem de minas (contendo poluentes dissolvidos)

            - Descargas ilegais, ou seja teoricamente controladas pela legislação vigente, mas em situações onde na se verifica monitorização da mesma ou cuja detenção não se verifica.

 Fontes difusas

Conjunto muito diversificado de estruturas onde se detecta o poluente ou a fonte com dificuldade de actuar.

- Águas subterrâneas contaminadas e caudais de drenagem natural (as fossas sépticas não ligadas a redes de esgoto proximas de lençõis freáticos contaminando-os quando estão mal dimensionados. Fonte exacta impossivel de localizar)

- Dispersão de materias devido a disturbios e turbilhões provocados pela navegação (ex: sólidos ressuspendidos)

- Quedas pluviométricas contaminadas (ex: chuvas ácidas) e depósitos atmosféricos

- Descargas acidentais, imprevisiveis no espaço e no tempo (ex: descargas de fuel dos petroleiros.

| Grupo de poluentes | Efeitos resultantes da sua presença na água | Origens usuais desses poluentes |
| --- | --- | --- |
| Substâncias biodegardáveis cujo quantitativo será expresso pelo respectivo valor de CBO´s | Desoxigeneção das águas, morte dos peixes e outros organismos aquáticos anaeróbios , formação e libertação de odores | Efluentes domésticos e industriais aparentados, destilarias, fabricas de conserva, unidades de fabrico e unidades de produção e fabrico de pasta de papel |
| Substâncias tóxicas tais como arsénio, cádmio, chumbo, zinco, cobre, mercúrio, niqeul e eventualmente radoactivos (substâncias endócrinas) | Mortalidade dos peixes, animais domésticos e de criação, mortalidade das algas e demais organismos planctónicos bioacumulações e biomagnificação emtecidos de muluscos e peixes | Industria de tratamento de superfícies metálica (cromagem e niquelagem) tratamento de fosforites e bauxites, produção de cloro, fabrico de baterias e acumuladores. |
| Ácidos e alcalis | Ruptura da capacidade tamponizante das águas, altrações no sistema ecológico, com eventuais modificações da população dominante | Efluentes de minas de carvão, sidurgia, unidades têxteis, efluentes da industria química (efluentes da lavagem de reactores de unidades de laticineos, efluentes de unidades de despeliculagem quimicade vegetais (tomate…) |
| Desinfectantes, tais como, cloro e derivado, ozono, águas oxigenadas, formalinas, fenóis, etc. | Eliminação selectiva de microrganismos, formação de sabores e odores emáguas tratadas, formação de derivados tóxicos e ou mutagénicos, etc | Unidade de branqueamento da pasta de papel, fabrico de antibióticos, de produção de gás, alcatrões, etc, unidades de produção de tintas e outros produtos químicos. |
| Sisa de origem inorgânica em especial cloretos, fluoretos e silicatos | Modificação da característica da água tais como, a condutibilidade, dureza e salinidade, formação de precipitados e suspensões coloidais, formação de coloração | Unidades metalúrgicas de produção de cimento, cerâmica, descargas e efluentes de minas e unidades de separação de metais, efluentes de poços e combustíveis fosseis |
| Substâncias oxidantes e redutoras, tais como, amoníacos, nitratos enitritos, suluretos e sulfitos. | Desoxigenação da água, possibilidade de indução dos efeitos eutrofianes, crescimento selectivo de microrganismos, formação de odores | Unidades de produção de gás e carvões, fabrico de adubos e fertelizantes, fabrico de explosivos, pigmentos de tintas, fibras têxteis, fabrico de branqueamento de papel e efluentes domésticos. |
| Substâncias esteticamente questionáveis | Sólidos flutuante e produtos decantáveis, espumas de eutrofização, depósitos de fundo anaeróbio, formação de odores e de espumas, mortalidade dos peixes. | Produção de detergentes, unidades de cortume, agro-alimentar e produção de açucares, fabrico de lã, criação de galináceos, refinaria de petróleos, perfurações, efluentes domésticos |
| Organismos patogénicos (qq organismo que é susceptível de causas doenças)- vírus , bactéria, fungos e protozoários são os mais frequentes | Infecções no Homem e animais domésticos, doenças e pragas vegetais através de água contaminada | Efluentes de matadouros, processamento de lã, abate e processamento de galináceos e outras aves, formação de fungos em obras de tratamento de efluentes, dispersão de espumas e ETAR |

Monitorização- Uma campanha de monitorização de uma massa de água tem como pressoposto analisar primeiramente as qualidades macroscópica dos materiais existentes numa água. Esta monitorização passa por verificar a presença de objectos e quantificá-los.

Substâncias azotadas  (nitratos e nitritos) são componentes muito eficazes quando se fala de poluição. Estes propicionam um aumento de nutrientes na massa de água promovendo o crescimento de produtores primérios (suporte básico da massa de água e de quem nela vive (algas e protozoários especificamente)).

As descargas nesta massa podem em certas circunstâncias provocar o aumento de substâncias orgânicas, fazendo com que o tratameento mínimo seja muito mais dispendioso. Tem de se garantir que os parâmetros sejam pelo menos iguais ou menores á concentração que se tinha inicialmente na massa de água.

Ologotrofia- este termo caracteriza uma água de fraca productividade por ter teores de matéria orgânica  reduzida e uma concentração máxima de oxigénio dissolvido, sendo que o fosforo e o azoto dissolvido na água não é suficiente para alimnetar as algas.

Todas as águas tendem naturalmente a aumentar as concentrações de matéria orgânica.

As fontes fundamentais de matéria orgânica pdem ser biodegradaveis, ie, a introdução de azoto e de fosforo na massa de água provem dos residuos sólidos urbanos, os residuos agro-alimentares e os residuos domésticos.

O aumento de oligotrofia promove a degradação da massa de água, porque os teores de matéria orgânica se vão tornar cada vez mais anaeróbios, não levando á decomposição da matéria.

Saiu em vigor um decreto de lei que obriga o tratamento secundáro dos efluentes (ETAR). Existem limitações de descarga, sendo que estão estipulados certas zonas denominadas sensíveis e zonas denominadas não sensíveis.

- As zonas sensíveis tratam a eutrofização de dificil reoxigenação das águas; ex: estuários e rios. As descargas nesta zona são feitas, só que têm de ter obrigatóriamente um tratamento secundário e descargas de azoto e fosforo em quantidades pequenas.

- Nas zonas não sensíveis, as descargas residuáis também são obrigadas a um tratamento secundário, contudo as descargas de azoto e fosforo são em quantidades mais elevadas.

Directiva 91/271/CEE; decreto de lei 152/97, 19 de Junho

Objectivos:

  - tratamento de águas residuais urbanas.

  - Diminuição o mais possívela das matérias descarregadas (concentração de matéria orgânica)

  - Avaliação da matéria orgânica do ponto de vista da sua biodegradibilidade. CBO = 30mg O2/L

N, P     10-10^2

O Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, transpôs para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa ao tratamento das águas residuais urbanas, e aprovou uma lista de identificação de zonas sensíveis e de zonas menos sensíveis, bem como respectivo mapa, constantes do anexo II ao referido diploma legal.

Por outro lado, o n.º 2 do artigo 3.º do citado Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, dispõe que deve ser feita uma revisão da identificação das zonas sensíveis e das zonas menos sensíveis pelo menos de quatro em quatro anos.

Nos estudos desenvolvidos, os critérios aplicados visaram, essencialmente, o combate à eutrofização e a necessidade de adoptar um tratamento mais avançado do que o tratamento secundário, permitindo o cumprimento do disposto na legislação comunitária aplicável em matéria de águas, bem como a redução da poluição microbiológica.

Com o objectivo de proporcionar uma correcta orientação na selecção do tipo de tratamento a instalar, optou-se por incluir na lista de identificação das zonas sensíveis os critérios que, para cada zona, determinaram a respectiva identificação.

Finalmente, refira-se que, por virtude da aplicação do princípio da precaução, as descargas de águas residuais de dimensão inferior a 10000 e. p., quando realizadas directamente na zona sensível ou na respectiva área de influência, devem estar sujeitas às mesmas exigências que são aplicadas às descargas de águas de dimensão superior a 10000 e. p. efectuadas nas mesmas condições.

Quadro 1- requesitos para as descargas das estações de trataemento de águas residuais urbanas sujeitas ao disposto 5 e 6.

| parâmetros | concent | Percentagem mínima de redução | Método de referência de mediação |
| --- | --- | --- | --- |
| Carência bioquímica de oxigénio (CBO5 a 20ºC) sem nitrificação | 25mg/L O2 | 70-90 | Amostra homogeneizada, não filtrada e não decantada,determinação de oxigénio dissolvido antes e depois da incubação de 5 dias a 20ºC:1ºC, na total ausência de lu. Adição de um inibidor de nitrificação. |
| Carência química de oxigénio (CQO) | 125mg/L O2 | 75 | Amostra homogeneizada, não filtrada, não decantada. Dicromato de potássio. |

### Quadro 2

| parâmetros | concent | Percentagem mínima de redução | Método de referência de mediação |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de particulas sólidas em suspensão | 35 mg.l | 90 | Filtração de uma amostra representativa através de um filtro de membrana de 0.45um. secagem a 105ºC e pesagem. Centrifugação de uma amostra representativa (durante pelo menos cinco minutos a uma aceleração média de 2800g a 3200g). Secagem a 105ºC e pesagem |

Portaria nº. 1037/97 de 1 de Outubro

Visa proteger as águas contra a poluição difusa causada por nitratos de origem agrícola.

A prossecução daquele objectivo exige a identificação das águas poluídas por nitratos de origem agrícola e das águas susceptíveis de o virem a ser se não forem tomadas medidas preventivas. Exige ainda a identificação das áreas que drenam para aquelas águas, designadas por «zonas vulneráveis».

Obrigatoriedade de tratamento secundário e controlo da industria de nitratos na agricultura e levada basicamente para águas subterrâneas- protecção das massas de água fundamentalemnte subterrâneas.

O azoto é um grande macronutriente que limita o crescimento.

Indicadores microbiológicos

Origem - parte das contaminações microbianas das águas devem-se a resíduos e a excrementos humanos e animais que não foram sujeito s a tratamento e/ou são lançados em más condições no ambiente.

O número de microrganismos presentes nesses materiais é muito elevado, em 1g de fezes emcontram-se cerca de 10^9 organismos de cada 1 dos grupos de indicadores (ou 10^14 microrganismos /dia /pessoa).

A população microbiológia de uma água é variável, dificilmente conhecida em condições de campo, e contendo 1 número e uma diversidade muito grande de organismos, patogénicos ou não, sujeitos a alterações causadas por factores ambientais e susceptiveis de alterar o ambiente envolvente.

Assim, a análise de uma água feita de modo a identificar todos os microrganismos nela existentes é praticamente impossivel a nível de rotina e economicamente insuportável. A identificação e quantificação de todos os microrganismos não é facil, pelo que é necessario saber o que se procura para ter resultados concretos em tempo util. Recorre-se a microrganismos não patogénicos  ou de patogeniciedade limitada, que coexistam com patogénicos reconhecidos, para funcionarem como indicadores da presença destes (mas que não podem garantir a sua ausencia). Os indicadores são mais facies de detectar, a sua análise é mais rápida e tem menores riscos para o analista.

Esses indicadores de qualidade microbiológica da água, ditos classicos, são:

- Coliformes totais

- Coliformes fecais

- Estreptococus fecais

- Clostrídios sulfito-redutores

- Nº. Total de Germes

Critérios de selecção dos indicadores:

- ser apropriado para permitir a análise de todos os tipos de água

- estarem presentes na amostra, sempre que nela existam organismos patogénicos

- exitirem em numero maior presentes

- mais resistentes que os outros patogénicos a eventuais desinfecções

- não deverá ter o seu crescimento inibido por outros organismos

- não deverá ser patogéicopara o Homem

- a sua pesquisa e enumeração deverão ser possiveis recorrendo a técnicas laboratoriasis de identificação deverão ter uma grande especificidade e sensibilidade e ser possiveis de detectar baixos niveis de indicador

- a sua concentração deverá ter algumas relação directa com o nivel de poluição de origem fecal

A ausência desses indicadores não pode levar á conclusão da não existência de organismos patogénicos. Permite, apenas, concluir que a amostra em questão não está contaminada com substâncias fecais (consumo de H2O não representa riscos particulares para o Homem).

A presença de indicadores permite concluir que a amostra que está a ser analisada se encontra presumivelmente contaminada, tomando a água desaconselhada para o consumo. A existência destes microrganismos após determinado tratamento, indica que o mesmo não foi correctamente efectuado, ou que foi insuficiente.

Na qualificação da água de consumo recomenda-se a pesquisa para alem da de indicadores clássicos, dos seguintes organismos patogénicos:

- salmonelas

- estafilococos patogénicos

- bacteriofagos fecais

- enterovirus

Além disso, as águas não devem conter organismos parasitas (protozoários, pe) algas ou organismos macroscópicos (vermes , larvas, etc)

Qualidade microbiana na água

Componentes de pluentes orgânicos

Para as industrias, os sistemas de colheitas de colectores devem ser separados consuante o tipo de efluentes.

Algumas industrias, pela lógica da implementação ou pelo custo, possuem estações de tratamento pequenas  sendo elas proprias a tratar os proprios efluentes domésticos produzidos. Estes efluentes doemésticos industriais são aqueles gerados pelos trabalhadores, p e, casa de banho, alimentação....

| Tipo de doença | infecção | Nº de infecções | Mortalidade 10^3/ano | Incapacidade relactiva escala de 1 a 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por ingestão | amilases | 4x10^8 | 3x10^4 | 3 |
|  | diarreia | 3 a 5x10^9 | 5 a 10x10^6 | 2 |
|  | cólera | 2x10^5 | 5x10^3 | 1 a 2 |
|  | Febre tifóide | 1x10^6 | 25x10^3 | 2 |
|  | polio | 8x10^7 | 10-20x10^3 | 2 |
| Por contacto | ascariases | 8-10x10^6 | 2x10^4 |  |
|  | lepra | 1.3x10^6 | Mto reduzida |  |
|  | trichuriases | 5x10^8 | reduzida |  |
|  | anchilostomiases | 7-9x10^9 | 5-68x10^4 |  |
| Doenças originadas no ambiente hidrico com vectores associados | bilharziose | 2x10^8 | 5-10x10^5 | 4 |
|  | Doença do sono | 1x10^6 | 5x10^3 | 1 |
|  | malária | 8x10^8 | 1.2x10^6 | 2 |
|  | oncoceroso | 3x10^7 | 2-5x10^4 | 1 a 2 |

Por ingestão

Amilases- ingestão directa de amibas contaminando a água que se ingere

Diarreia- gastroentrite pela ingestão de microrganismos (agentes biologicos de origem fecal). Provoca uma perda mto acentuada de sais (sódio, potássio e calcio) e uma desidratação mto elevada. A mortalidade é provocada pelas consequências da doença do que a patologia directa dos agentes infecciosos.

Cólera- provocada por uma bactério específica, a infecção é temporária, não permanente. Há uma actuação aquando há um surto da epidemia. Tb provoca grandes diarreias- desidratação.

Febre tifóide- idêntica á cólera.

Polio- (poliomealite)- a vacina existe e é mto eficaz. O valor de mortalidade reflete mais os paises do 3º mundo. Este organismo é veiculado por água e por ingestão mto facilmente infeccioso para aqueles que não têm água tratada canalizada e aqueles que não têm sistemas de esgostos.

Por contacto- pela água que tem materiaias fecais (humanos ou animais de sangue quente, estes excretam o mm tipo de organismos, o que difere é o numero)

Ascariases- género de protozoários de parasitas que estão na água e que os animais escretam. Estes parasitas têm de particular (ténia, lombriga..) terem um conjunto de equipamentos de fixação nos intestinos dos organismos hospedeiros. Esta inutilização só depende da formação. Estes organismos formam cistos ou ovos, mto rsistentes a condições adversas do meio (temp e humidade). Para uma maior proteção e desinfecção dos reservatórios de +agua onde estes organismos habitam têm de sofrer uma limpeza particlar mais focada nas paredes e na base do reservatório. Esta limpeza é feita 1 a 2 vezes por ano e é feita particularamente para águas domiciliárias.entre 60 a 70% das águas supreficiais do mundo têm estes organismos incorporados.

Alguns destes organismos podem ter contacto directo pela ingestão de laimentos contaminados, mais do que a ingestão da água propriamente dita.

O mesmo agente, na mesma concentração pode não ter a mesma actuação. Esta emde-se consuante o individuo numa dada situação de infecção.

Etapas entre a execução de agente patogénicos e a patologia:

Carga excretada (quantidade de patogénicos excretados)

  - tempo de latência (tempo entre a excreção e a infecção)

  - multiplicação (capacidade de se multiplicar no ambiente)

  - persistência (sobrevivência de patogénicos no ambiente)

dose infecciosa aplicada no solo, na água...

  - presistência (sobrevivência do tratamento após tratamento)

  - hospede intremediário

  - tipo de prática (irrigação, etc)

  - tipo de exposição (via digestiva, via aérea...)

dose infectante para o Homem

  - tipo de nível de imunidade humana

  - comportamento humano

risco de doença ou infecção

  - outras vias de transmissão

impacto sobre a saúde pública

Actividades de Risco Biológico

Foi escrita uma Portaria que aborda uma listagem de actividades industriais que promovem a exposição directa ou indirecta a agentes biológicos. São elas:

  - agro-alimentar

  - pecuária

  - zona de tratamento de águas residuais, domésticas e urbanas

  - laboratórios de diagonósticos

  - laboratórios clinicos

  - unidades de abate e processamento de carne

Esta listagem de medidas a tomar impostas pela comunidade europeia,estão de acordo com 4 tipos de organismos que podem estar nos residuos.

Alencam para este conjunto de actividades o facto de terem estes 4 tipos de organismos, com vista a reduzir o risco biológico directo ou indirecto.

Esquema do conjunto de tratamentos que devem ser feitos

Tem de se ter em constante precaução que a qualidade de água final, vai depender da qualidade da água bruta. O grande objectivo é tentar manter a qualidade mínima de toda a água que se tem.

Água bruta

Remoção das substâncias que dãocor e da matéria particulada

Oxidação química

Sedimenteção

Remoção da matéria particulada

Precipitação química

Decantação

Reacções de turbidez

Coagulação química

Decantação, filtração

Remoção de sabor e odor

Oxidação química

Adsorção

desinfecção

Ozonização

Cloração

Consumo público

Água de abastecimento

 reduzí-las ás condições necessárias para beber sem provocar doenças.

- Os processos de tratamento de agir por coagulação e filtração podem reduzir os níveis de virus na água de abastecimento entre os 90% a 99%. Os vírus não resitem ao cloro.

- A inactivação dos vírus pode ser obtida por oxidação química, o pH elevado e fotoxidação, até a níveis de 99.9%. Nenhum destes processos é considerados suficientemente seguro, do ponto de vista sanitário, sendo necessário melhorar os processos de inactivação dos vírus.

- O protozoário Giardia é o parasita animal mais comum no homem e verifica-se para toda a população mundial.

- Embora a via de transmissão mais comum seja pela água, a Giardia torna-se a causa mais frequente de doenças transmitida por via hídrica, seja por consumo de água bruta, água tratada e desinfectada.

- Os cistos da Giardia têm uma distribuição sazonal e os processos habituais de tratamento de água, entre os quais se encontram a utilização de coagulantes, filtração rápida e desinfecção química não removem na totalidade os microrganismos existentes.

- Pode obter-se uma remoção de 99.9% dos cistos de Giardia (10um de diâmetro) eventualmente presentes, pela utilização e fazendo passar a água por filtros lentos de areia de espessamento inferior ao diâmetro da Giardia. Se o tratamento for considerado inadequado para prevenir o risco de contaminação será necessário utilizar o cloro, em concentrações com poder cistocida, de modo a inactivar 99.9% dos cistos presentes na água.

- Mais recentemente, o protozoário Cryptosporid tornou-se objecto de investigação intensa. Encontra-se em 90% das águas residuais, em 75% das águas dos rios e em 28% da água de consumo público.

- É um parasita de dimensões menores que a Giardia (4 a 6 um de diâmetro) o que dificulta a sua remoção por tratamento de água, em filtros lentos de areia. Sendo um organismo extremamente resistente a desinfecções, o seu controlo nas águas de abastecimento torna-se particularmente preocupante.

- Desinfecção por 2 mmg/l de cloro. Exposição de 30 min. A  temperatura e o pH podem fazer aumentar a exposição.

- Os processos de tratamento de água bruta são suficientes se eliminarem os agentes quer a nível 1 ou 2 de patogénicos.

Acções preventivas e/ou curativas para minimizar/evitar a contaminação

Devemos adoptar sistemáticamente medidas preventivas e tratamentos adequados á eliminação de microrganismos indesejáveis para garantir uma boa qualidade da água. A prevenção deve seguir medidas e estratégias que evitem a sua introdução no conjunto da rede, de modo a minimizar ou limitar o desenvolvimento posterior de qualquer forma de poluição microbiológica. Ex:

a)- protecção de origens da água bruta ( perimetro de protecção, controlo das fontes de poluição directa e difusa, implementação e exploração adequada das obra de captação;

b)- a nível da rede de distribuição (desenho da rede e estanquicidade do sistema, natureza dos materiais utilizados em funçãodas caracteritricas da água, manutenção da rede em condições adequadas de conservação e exploração)

os tratados para a eliminação e controlo de microrganismos introduzida na rede ou aí desenvolvido, podem se:

  - Fisicos (filtração)

  - Biológicos (filtração)

  - Quimicos ( desinfecção com cloro, ou derivados, com O3 ou com radiação UV)

A utilização do cloro como agente desinfectante apresenta alguns inconvenientes uma ve que ao reagir com a matéria orgânica presente na água leva á formação de organoclorados (substâncias cancerígenas) e quando em contacto com os fenois forma clorofenois (substãncia tóxicas).

No entanto, tem a vantagem de ser muit eficiente  e de permanecer nas redes de distribuição sob a forma de Cl residual livre ou Cl residual combinado, o que permite que continue a reagire desmpenhar o seu papel de desinfectante.

No caso do O3, este agente é bastante mais eficaz e não leva á formação de organoclorados. Porém os custos de implementação deste tipo de tratamento (bem como o das radiações UV) são muito mais elevados . outro inconveniente é que a sua acção  é apenas instatâneas (O# é uma molécula metaestável), ou seja, como não apresenta formas residuais a sua acção é limitada nos espaços e no tempo.

Caracterização dos organismos

## Coliformes totais e fecais

- Organismos membros da familia Enterobacteriaceae, Gram negativa.

- Formam reacções oxidase negativa.

- São bacilos não esporulados.

- Facultivamente anaeróbios, que crescem aeróbicamente  em meio de agar contendo sais biliares e capazes de fermentar a lactose a 37ºC, em 48h, com produção de ácido e gás.

Enterococos

- Crescmento a 10ºC e 45ºC e a pH 9.6 em meio de cultura contendo 40% de sias biliares e NaCl a 6.5% que são inibidores de organismos coliformes e

- Têm maior resistência qundo comparados com os coliformes á salinidade, particularmente o sub-grupo enterococos.

- São usados como indicadores de qualidade microbiológica das águas balneares.

Clostridio

- Indicador classico de contaminações fecias

- Têm formas de vida latente (são esporolados).

- Anaeróbio (habitante normal do tracto intestinal dos animais  de sangue quente)

- Em forma de bastonete

- Redutores de sulfito

- Gram negativo

- Encontram-se no solo

- Pode infectar águas, bebidas e feridas

- Se penetrar fundo na pele e entrara no organismo pode levar á gangrena.

O Clostridium perfingens

- representa mais de 90% dos organismos anaeróbios existentes no tracto intestinal. Como tem esporos pode permanecer nas águas e se desenvolver, uma vez que o O2 para ele é tóxico.

- O organismo em si morre mas ficam os esporos  (se as condições formem anaeróbias, desenvolvem-se)

- Este indicador pode indicar se a contaminação fecal é recente ou não

- Se não houver E. Coli, entrecocos e existirem esporos Clostridium, então a contaminação não é recente.

Protozoários

- Dois protozoários que deveriam ser tomados em consideração devido á sua perigosidade e capaciadde de persistência na água são a Giordia lambia e o Crytosporidium parvum. Estes dois organismos não estão contemplados no D.L 236/98 (grande lacuna).

- Têm cistos com uma parede muito rigida, pelo que apresenta uma grande probabilidade de ocorrerem nas águs dado conseguirem atravessar as malhas dos tratamentos fisico-quimicos e resistirem ao tratamento de desinfecção habitual.

- Para remover estes protozoários pode fazer-se um tratamento por:

  - leitos de areia -  camadas de areia com diferentes granulometrias. Não é muito dispendioso mas requer grandes espaços. A produção da água de consumo com caudal mais reduzido, pois quanto menos o caudal, maior a probabilidade de rentenção destes organismos;

  - desinfecção por cloro- devendo para tal, recurrer-se a concentrações mais elevadas (2 mg/L de cloro residual para garantir a eliminaão)

Pseudomonas

    - coloniza todos os ambientes e pode aguentar muito tempo, sendo resistente a infecções.

    - Sobrevive quando há poucos nutrientes, tem crescimento lento e é mais resistente á desinfecção.

    - A sua presença na água da torneira não é preocupante. Na água engarrafada é importante serem contabilizadasporque têm tempo para se desenvolverem, tornando-se muito agressivas.

Desinfecção dos vários tipos de água

 Água da torneira- a quantidade para a água da torneira é menor que a utilizada pa a água de mesa, porque a da torneira está constantemente a ser utilizada.

 Água engarrafada-  na água de mesa, o Cl vai desaparecendo e passado um certo periodo de tempo podem começar a vrescer microrganismos.

 Água natural- tem de ser engarrafada sem alterar qualquer caracteristrica fisica, quimica ou biológica, logo não sofrem desinfecção. No entanto as garrafas têm de sofrer uma pasteurização a 60-80ºC durante um periodo de exposição.

Metais Pesados: origens e consequênc ambient e na saúde pública!

Alumínio

 Origem – Devido às actividades antropogénicas encontra-se no ar, nos alimentos e água, sob a forma de sais solúveis, de composição insolúveis e de substâncias coloidais.

As fontes mais vulgares de dispersão do Al no ambiente aquático são a lixiviação dos solos e minerais, a erosão e os efluentes e rejeições industriais. No tratamento das águas naturais para produção de água para consumo humano o Al é utilizado sob a forma de sulfato de Al, para provocar a coagulação/floculação das substâncias em suspensão. Outra fonte é a desagregação dos minerais de argila (constituídos em parte por componentes de Al) devido às chuvas ácidas (à medida q o pH bxa a solubilidade do Al é maior).

 Efeitos e Consequências – A reduzida solubilidade dos sais de Al limita os efeitos tóxicos, embora possa ocorrer toxicidade em indivíduos que não tenham capacidade de o eliminar e estejam sujeitos a processos de acumulação progressiva (em insuficientes renais crónicos e doentes submetidos a hemodiálise, o excesso de Al pode provocar riscos de encefalopatias crónicas).

O excesso de Al provoca turvação e cor anormais além de depósitos nas canalizações.

 Tratamentos – Decantação e filtração permitem eliminar a maior parte do Al presente sob a forma de sais insolúveis. Uma medida preventiva do aparecimento de excesso de Al é através do controlo do pH e da condutiviade da água nas uniaddes de tratamento bem como pela realização de operações sistemáticas de manutenção da rede de distribuição.

Chumbo

Origem – A actividade humana levou ao aumento do teor de Pb no ambiente, através de actividades como a fundição e refinaria, fabrico de latão, adição de Pb aos combustíveis (uso de tetraetil e tetrametil de Pb aumenta a Poluição Atmosférica), bacterias de acumuladores, tintas, utilização agrícola, incineração de materiais contendo Pb, utilização nas canalizações e o tempo de contacto entre a água e a canalização pode conduzir a níveis mto elevados de Pb.

A agressividade das águas em relação ao Pb varia com a sua mineralização, O2 dissolvido e CO2 presente. A principal fonte de Pb são os alimentos e não a água que bebemos, sendo a contribuição da poluição atmosférica diminuta.

Efeitos e Consequências – É um tóxico cumulativo, que depois de absorvido pelo homem se concentra no esqueleto sob a forma de fosfatos insolúveis, no cabelo e em tecidos moles, nomeadamente, no cérebro podendo causar danos graves (efeito inibidor a este nível, sob o metabolismo das células cerebrais), efeito inibidor ao nível do pâncreas. Provoca atrasos no desenvolvimento intelectual, modificação comportamentais, anemias, perturbações digestivas, alterações neurológicas e encefalopatia.

Os casos de intoxicação por Pb mais conhecidos são o saturnismo.

Tratamentos – Eliminação do Pb na água bruta por coagolação floculação com sulfato de Al, filtração sobre carvão activado, oxidação. A cloração subsequente permite melhorar os resultados precedentes. A eficácia da resolução de situações de desequilibrio de metais como o Pb, passa pela controlo dos parâmetros que podem influenciar a corrosão: pH, acidez, alcalinidade, dureza e temperatura.

Mercúrio

 Origens – De fontes naturais, como emanções vulcânicas, erosão e degradação de rochas pela água, ou de fontes antropogénicas, principalmente pela utilização agrícola (pesticidas cancerígenos, antibactericidas), utilização na exploração de minérios, disseminação na atmosfera devida à queima de combustiveis fósseis, indústria química (fabrico de Cl, soda, pasta d papel, produtos farmacêuticos), centrais eléctricas, incineração e aterros sanitários. Principal fonte é alimentação com base em produtos do mar (moluscos e peixes – bioacumulação) e seus derivados.

Efeitos e Consequências – o Hg depositado nos sedimentos em certas condições de pH torna-se disponível na massa de água podendo ser absorvido por organismos como os peixes e entrar na cadeia alimentar até ao homem. Ao entrar na cadeia representa um grande risco uma vez que se trata de um elemento bioacumulável e bioamplificável. Este elemento tem efeitos ao nível dos sistemas enzimático (bloqueando as enzimas e funcinando como tóxico protoplasmático) e ao nível do sistema nervoso central. O Hg é tóxico para o homem sendo que os sais de Hg oxidam nos tecidos e nos eritrócitos a Hg bivalente. É retido pelo figado, rins, cérebro, coraç, pulmões e tecidos musculares.

Tratamentos – A sua descarga no ambiente deve ser o mais reduzida possível, passando pela melhoria dos processos industriais e a procura de alternativas (outros comp), nomeadamente na indústria de produção de pesticidas. Nas águas naturais o Hg está ligado às partícas em suspensão sendo assim tratado por floculação, coagolação e decantação. Pode-ss utilizar tambem filtros de areia ou carvão activado. Qualquer que seja o método utilizado podem melhorar-se os resultados obtidos recorrendo a um tratamento por oxidação posterior através do Cl.

Cádmio

 Origens – Pode ter origem natural (associado ao Zn e Pb) ou em actividades antropogénicas sobretudo :

- industriais (exploração mineiras, metalúrgicas e quimica);

- fabrico de ligas e de soldas, de pigmentos de pinturas, estabilizantes de materias plásticas, baterias e cerâmica;

- subproduto de actividades agrícolas (superfosfatos e constituintes de alguns pesticidas);

- emissões para a atmosfera pelo tráfego automóvel;

- energia nuclear.

A ingestão do Cd é praticamente feita pela ingestão de alimentos contaminados, pela rega. A exposição profissional em unidades fabris é outra fonte, bem como o fumo do tabaco.

Efeitos e Consequências – a solubilidade do Cd é baixo e depende do pH. Normalmente a solubilidade é maior para as formas de sais, carbonatos e hidróxidos, a pH baixo (ácdo). Assim, se o pH permitir fica disponível na água para ser absorvido pelos organismos pois é bioacumulável. Se estiver presente nas águas tratadas pode formar complexos com o Cl e os sulfatos.

O Cd é um elemento não essencial, tóxico para o homem, mesmo em peq concentrações. A sua ingestão provoca repressões do crescimentoo e redução da digestão de proteínas e lípidos. Causa também problemas de hipertensão e acidentes cardiovasculares. O Cd substitui o Zn no organismo ligando-se irreverssívelmentw a proteínas e originando carcinomas, dermatoses e muitos outros tipos de lesões como a osteoporose.

Tratamentos – por precipitação, troca iónica.

Como medidas preventivas :

- manutenção, exploração das redes por forma a evitar a corrosão das coberturas metálic com Cd;

- evitar o espalhamento de lamas do tratamento de águas residuais que contenham grandes quantidades de Cd;

- maximizar a reciclagem por forma a diminuir as fontes de poluição difusa;

- reduzir as emissões.

MP num processo de eutrofização

Se tivermos uma massa de água suficientemente profunda, c uma área suficiente para q exista estratificação térmica e recirculação, a solubilidade dos metais depende do pH da albufeira, que por sua vez depende do estado trófico da água

Na coluna de água, onde há penetração da radiaç solar - zona eufótica - o efeito destes compostos é nulo. Se, no entanto, tiver uma descarga continuada destes metais, já posso ter algum efeito. Nos períodos de recirculação, quando se quebra a estratificação, a carga de sedimentos vem à superfície, o que pode provocar uma alteração do pH, permitindo a reacções de oxidação-redução que solubiliza estes metais - os seus efeitos são então maiores para os organismos que lá estão.

A descarga de efluentes numa massa de água que se encontre em condições próximas da eutrofização apresenta graves riscos. Se pensarmos numa massa de água estratificada em que no hipolimnion se criam condições redutoras devida à ausência de O2, ocorre libertação (dos sedimentos) de MP (nas suas formas solúveis) para a coluna de água. Nestas condições, qualquer descarga que ocorra para a massa de água vai agravar esta situação aumentando o teor de metais solubilizados na água. A presença destas formas de MP tem consequências ao nível das comunidades  biológicas aquato bem como ao nível da saúde pública. Em termos de saúde pública podemos pensar em consequênciad directas (maior solubilidade tratamentos mais rigorosos) ou indirectas (através da alimentação).

Sódio

Origens - O Na devido à sua elevada reactividade encontra-se sempre na forma combinada, sendo o cloreto o mais abundante. O Na, sob a forma de NaCl, funciona como indicador de intrusões salinas, em águas subterrâneas. Nas águas residuais domésticas, o Na aparece, através das excreções e pelo uso alimentar, como condimento e na preparação de alguns alimentos conservados.

Efeitos e Consequências - O sódio é um elemento essencial do equilíbrio de líquidos no organismo, pelo que é essencial à vida. Apesar disso, o uso do sal em excesso pode induzir situações de risco. Nos bebés provoca problemas devido à não preparação dos seus rins para a recepção de doses elevadas de sal, ou por poder originar problemas gastro-intestinais, com diarreias associadas,  provocando desidratação.

Ingestões excessivas de Na provocam vómitos e estão associados a problem cardio-vasculares (ligados à hipertensão), tromboses da coronária, cardiopatias ligadas à arterio-esclerose ou degenerativas.

Os doentes renais devem seguir regime hiposódico. Quanto às grávidas, a ingestão de Na pode provocar retenção de líquidos, em especial a nível dos membros inferiores.

Teores elevados de Na nas águas podem  originar o processo de pseudo-dureza, em que devido ao facto do Na ser um ião comum aos sais de ácds gordos dos sabões, se verificam precipitados dos mesms, com formação de grumos. O consumo de sabão cresce, tal como no caso da dureza alcalino-terrosa, e daí a sua designação.

Potássio

Origens - O K existe naturalmente nas águas, em concentrações mais ou menos constantes, contudo com os contextos geológicos presentes podem ocorrer contaminações das águas, resultado de descargas de industrias extractivas, de fábricas, de fertilizantes, fabrico de vidro, etc.

Efeitos e Consequências - É um elemento essencial à vida, pela sua intervenção em sistemas enzimáticos ligados ao metabolismo dos glúcidos e ao equilibrio osmótico da célula.

Intervém na transmissão de influxos nervosos, provocando, a sua deficiência, sintomas de fraqueza muscular e perda d capacidade cerebral. A ingestão em excesso pode provocar efeitos laxantes.

Tratamentos (ambos os ele/os) - A remoção do Na e K da água bruta é feita no âmbito das técnicas de dessalinização, desmineralização das águas, ou seja, por destilação, troca iónica, osmose inversa, electrodiálise, etc.

Queixas dos munícipes sobre o sabor da água!!

O acesso à água não deve ser negado, pois é um bem essencial à vida. O principal objectivo da directiva quadro para o desenvolvimento sustentado é que devem ser feitos todos os esforços para que todos os seres vivos tenham água para beber em qualidade e quantidade.

O parâmetro sabor é um parâmetro organoléptico, as conclusões que deles se retiram são apenas indicativas, contudo constituem muitas vezes alertas para a existência de irregularidades ou defeitos a nível da produção de água para consumo. O significado desses avisos é porém equivoco, podendo ocorrer situações onde o risco sanitário ou a degradação efectiva da qualidade associada ao respeito por 1 destes parâmtros, não são efectivamente reais.

Assim, procuraria averiguar quais as causas que originaram tal sabor e após a identificação dos parâmetros responsáveis aplicaria os tratamentos adequados à eliminação ou diminuição da concentração desse parâmtros, bem como os custos de reposição do valor dentro da norma, os efeitos que teria na população e nos equipamentos. Paralelamente efectuariam-se campanhas de sensibilização junto à população de modo a evitar possíveis riscos de contaminação e alarmismo dessa mesma população. Por exemplo, se a contaminação fosse devida a Cloretos a campanha teria de incidir sobre uma utilização racional dos grupos de risco (crianças, idosos, doentes renais e cardiovasculares).