Capítulo I (máximo 5 páginas)

Introdução

Resumo histórico, objectivos e soluções técnicas adoptadas

Construção e exploração

A construção do Perimetro de Odivelas realizou-se em duas fases, a 1ª de 1968 a 1972 e a 2ª de 1973 a 1980. A sua exploração e conservação iniciou-se em 1974 a cargo da Direcção Geral dos Recursos Naturais, e em 16 de Março de 1991 a sua gestão foi transferida para a Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas.

A ampliação do Perimetro, já prevista desde o projecto inicial, incluia a Barragem de Alvito já construida e cerca de 3700 ha de área beneficiada cuja contrução foi incluida no Projecto de Alqueva com a denominação de Infra-Estrutura 12, que entrou em funcionamento em 2004.

## Área beneficiada

A área beneficiada prevista no projecto era de 7300 ha, correspondendo 3800 ha à 1ª fase e 3500 ha à 2ª fase. Posteriormente a área considerada beneficiada passou para 6845 ha, tendo sido rectificada em 1984 para cerca de 6381 ha. Actualmente este aproveitamento hidroagrícola beneficia uma área de 6845 ha, divididos por 404 parcelas, propriedade de 215 Beneficiários.

A a 2ª fase de do Perímetro de Odivelas (Infra-estrutura 12), incluída no Projecto Alqueva, beneficia cerca de 5500 ha, divididos por 433 prédios, correspondentes a 310 proprietários.

## Área beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas

| Distritos | Concelhos | Áreas (ha) | Totais (ha) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beja | Ferreira do Alentejo | 6 252,4 | 6 252,4 | 91,3 | 91,3 |
| Setúbal | Grândola | 565,6 | 593,6 | 8,3 |  |
|  | Alcácer do Sal | 28,0 |  | 0,4 | 8,7 |
| Totais |  | 6 846 | 6 846 | 100 | 100 |

http://www.aboro.pt/

Exploração

A campanha de rega normalmente inicia-se em Fevereiro/Março e prolonga-se até ao final de Outubro, podendo em casos excepcionais decorrer fora deste período

Métodos de rega utilizados (ha)

| Método de Rega | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspersores |  | 27 | 17 |
| Bacias | 304 | 286 | 333 |
| Canhão | 521 | 549 | 760 |
| Gota-a-gota | 422 | 396 | 333 |
| Pivot | 1.485 | 1.575 | 1.262 |
| Sulcos | 471 | 276 | 295 |
| Indeterminado | 185 | 3.109 | 106 |
| Total | 3.387 | 3.109 | 3.089 |

Caracterização física

Delimitação da bacia hidrográfica

A bacia do Sado encontra-se delimitada a norte pela bacia do Tejo, a este pela bacia do Guadiana, a sul pela bacia do Mira e a oeste por uma faixa costeira drenando directamente para o mar. A bacia apresenta uma orientação geral sul-norte, com largura ligeiramente inferior ao comprimento.

Na área da bacia do Sado, com altitude média da bacia de 127 m, as altitudes mais frequentes estão compreendidas entre os 50 m e os 200 m. De uma forma geral pode afirmar-se que às menores altitudes correspondem as formações terciárias da bacia, enquanto às maiores altitudes estão associados as rochas xistentas do Maciço Antigo, sendo possível encontrar a sua separação aproximadamente a partir da cota dos 100 m e no sentido litoral interior. As maiores altitudes estão associadas aos relevos litorais, onde se incluem a serra da Arrábida - 501 m, a serra de Grândola - 326 m e a serra do Cercal - 373 m, e aos relevos interiores, onde se incluem a serra da Vigia - 393 m e o horst de Relíquias, com altitudes que rondam os 300 m, e a serra de Portel - 421 m.

http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LN_24538_1_0001.htm

Linhas de água

## Rede de distribuição de água

A distribuição de água feita através de uma rede gravítica de canais e condutas com cerca de 287 km que transporta a água até às parcelas.

No âmbito do plano de modernização do perímetro de Odivelas prevê-se que a distribuição de água às parcelas seja alterada e passe a ser feita a pedido e em pressão.

http://www.aboro.pt/

Declives e relevo

Geologia e Solos

## Solos

Na área abrangida por este aproveitamento hidroagrícola predominam os Solos Mediterrâneos Pardos, Para-hidromórficos de arenitos ou conglomerados argilosos ou argilas (Pag), que estão divididos em três classes de aptidão para o regadio.

| Classes | Áreas (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| 1ª | 1 117,37 | 16,32 |
| 2ª | 2 525,15 | 36,91 |
| 3ª | 3 201,47 | 46,77 |
| Totais | 6 846,00 | 100,00 |

Com menor predominância apresentam-se os Solos Mediterrâneos Pardos Para-Barros de materiais calcários (Pac) e Barros Pretos Calcários Pouco Descarbonatados de rochas eruptivas ou cristalóficas básicas associadas a calcário friável ou de grés argilosos calcários ou margas (Bpc).

http://www.aboro.pt/

Análise morfométrica da albufeira (perímetro, área, profundidade, etc)

## Principais características das Albufeiras de Odivelas e do Alvito

|  | Odivelas | Alvito |
| --- | --- | --- |
| Bacia hidrográfica | 430 km2 | 212 km2 |
| Área inundada | 973 ha | 1475 ha |
| Cota do N.P.A | 103.00 m | 197,50 m |
| Cota do N.M.C. | 104,55 m | 198,85 m |
| Capacidade morta | 26 000 000 m3 | 2500 000 m3 |

LOCALIZAÇÃO

Distrito - Beja Concelho - Ferreira do Alentejo Local - Odivelas Bacia Hidrográfica - Sado Linha de Água - Ribeira de Odivelas

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS

Área da Bacia Hidrográfica - 430 km2 Precipitação média anual - 640 mm Caudal integral médio anual - 80800 x 1000 m3 Caudal de cheia - 1100 m3/s Período de retorno - 100 anos

CARACTERÍSTICAS DA ALBUFEIRA

Área inundada ao NPA - 9730 x 1000m2 Capacidade total - 96000 x 1000m3 Capacidade útil - 70000 x 1000m3 Volume morto - 26000 x 1000m3 Nível de pleno armazenamento (NPA) - 103 m Nível de máxima cheia (NMC) - 104,55 m Nível mínimo de exploração (Nme) - 91,3 m

http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbportugal/FICHAS/Odivelasficha.htm

Caracterização climática

Sob o ponto de vista climático, a área da bacia apresenta globalmente características de clima temperado (mesotérmico), de Invernos chuvosos e Verões secos, embora se distingam duas zonas, em termos de humidade e temperatura: o litoral e o interior da bacia.

Temperatura, A temperatura média anual é em quase toda a bacia próxima dos 16ºC. Nos meses mais quentes (Julho/Agosto), a temperatura média do ar varia entre 19ºC junto ao mar e 24ºC na zona interior (Beja). No mês mais frio (Janeiro), a temperatura média do ar varia entre 9ºC na zona de Évora e 12ºC em Sines.

Precipitação,  A precipitação média anual ponderada sobre a bacia é de 624 mm, ocorrendo os maiores valores médios anuais na serra de Grândola (acima de 900 mm) e os menores em toda a zona do vale do Sado e na orla costeira (inferiores a 600 mm). Em termos globais, no entanto, na maior parte da bacia verifica-se uma precipitação anual média compreendida entre 500 mm e 700 mm.

O regime pluviométrico na bacia é caracterizado por um semestre chuvoso, que corresponde à estação fria, e um semestre seco, que corresponde à estação quente, concentrando-se no semestre húmido (Outubro-Março) cerca de 78% da precipitação; nos meses de Julho e Agosto a precipitação é praticamente nula.

Evaporação, Escorrência, etc http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LN_24538_1_0001.htm

Disponibilidades hídricas

O Aproveitamento hidroagrícola de Odivelas situa-se entre as ribeiras de Figueira e Odivelas, a área beneficiada abrange o concelho de Ferreira do Alentejo (6252 ha) do distrito de Beja, e os concelhos de Grândola (565 ha) e Alcácer do Sal (28 ha), do distrito de Setúbal.

Fontes de abastecimento de água

A água actualmente utilizada para a rega é proveniente das albufeiras de Odivelas e do Alvito, e num futuro próximo também da Barragem de Alqueva.

A albufeira do Alvito funciona como reservatório da albufeira de Odivelas, os caudais aduzidos a esta albufeira são lançados para a ribeira por intermédio da descarga de fundo, sempre que necessário. Esta albufeira, localiza-se na ribeira de Odivelas e a montante da albufeira de Odivelas.

## Principais características das Barragens de Odivelas e do Alvito

|  | Odivelas | Alvito |
| --- | --- | --- |
| Capacidade de armazenamento total | 96 000 000 m3 | 132 500 000 m3 |
| Capacidade de armazenamento útil | 70 000 000 m3 | 130 000 000 m3 |
| Altura máxima do leito | 48 m | 44 m |
| Desenvolvimento do coroamento | 544 m | 1105 m |
| Largura do coroamento | 7,50 m | 10 m |

A barragem de Odivelas é do tipo mista, composta por um troço de terra e um troço de abóbadas múltiplas, enquanto que a barragem do Alvito é do tipo de terra zonada com núcleo central argiloso.

| Volumes de Água |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dotação média anual por cultura (m3/ha) Culturas; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004. Algodão; -; -; -; -; 4.160; 2.802; -. Arroz; 13.708; 14.811; 12.796; 11.373; 12.191; 12.693; 12.235. Azevem; -; -; -; -; -; -; 1.969. Beterraba; 0; 4.470; 6.008; 4.279; 8.503; 7.321; 5.681. Forragens; 8.099; -; 5.508; -; 1.235; -; -. Girassol; 763; 1.089; 831; 1.220; 747; 950; 907. Horta; 1.113; 9.633; 3.828; 6.480; 4.646; 1.080; 9.189. Linho; 549; 470; 321; 415; 1.723; -; 922. Melancia; -; -; -; -; -; -; 1.175. Melão; 2.999; 3.281; 2.400; 3.342; 3.216; 2.329; 3.263. Milho; 5.449; 6.591; 5.631; 6.139; 6.145; 5.670; 5.955. Pomar; -; -; 3.874; 3.121; 5.752; 3.643; 3.202. Prado; 3.106; 5.096; 5.768; 3.470; 4.866; 3.410; 4.076. Relva; -; -; -; -; -; -; 2.034. Sorgo; 3.614; 3.589; 4.290; 3.786; 5.072; 4.641; 4.243. Tomate; 4.196; 4.276; 4.977; 4.021; 5.995; 4.839; 3.383. Trigo; -; -; -; -; -; -; 60. Trigo Rijo; 0; 0; 609; 281; 152; 125; 352. Volumes utilizados no perímetro Anos; Área Regada ha; Área Beneficiada ha; Percentagem em função da área Beneficiada; Volume Lançado no CCG m3; Volume consumido na Rega m3; Consumo médio m3/ha; Volume de perdas m3; Eficiência de Transporte %. 1998; 3.459; 6.381; 54%; 22.011.765; 17.378.123; 5.024; 4.633.642; 78,9. 1999; 3.717; 6.381; 58%; 23.043.937; 18.747.279; 5.044; 4.296.658; 81,4. 2000; 3.957; 6.381; 62%; 21.325.666; 16.385.305; 4.141; 4.940.361; 76,8. 2001; 3.845; 6.381; 60%; 21.325.666; 16.451.122; 4.279; 4.874.544; 77,1. 2002; 3.387; 6.381; 53%; 21.325.666; 17.839.249; 5.267; 3.486.417; 83,7. 2003; 3.109; 6.381; 49%; 19.530.526; 14.956.020; 4.025; 4.574.506; 76,6. 2004; 3.089; 6.381; 48%; 17.329.906; 12.558.495; 2.763; 4.771.411; 72,5. |
| Albufeira de Odivelas |  |  |  |
|  |  | Volumes armazenados na albufeira de Odivelas |  |

| DESCARREGADOR DE CHEIAS | DESCARGA DE FUNDO |
| --- | --- |
| Localização - Centro Tipo de controlo - Controlado Tipo de descarregador - Sobre a barragem Cota da crista da soleira - 97,5 m Desenvolvimento da soleira - 2 x 10 m Comportas - 2 comportas segmento Caudal máximo descarregado - 650 m3/s Dissipação de energia - Trampolim | Localização - Talvegue Tipo - Através da barragem Secção da conduta - d 2,0 m Caudal máximo - 50 m3/s Controlo a montante - Comporta vagão Controlo a jusante - Válvula jacto oco Dissipação de energia - Jacto oco e fossas de erosão |

http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbportugal/FICHAS/Odivelasficha.htm